Закрытое Акционерное Общество

“Шлиссельбургская верфь”

МОТОРНЫЙ  КАТЕР

##### Проект «Охта 1000»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№  1000  –  020 – 100

##### 2008

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	3

2.	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	4

3.	КОРПУС	7

4.	ОТДЕЛКА И ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	9

5.	ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ	10

6.	СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА	11

7.	СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ	14

8.	СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	16

9.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА	17

10.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	18

11.	СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	20

12.	ТРАНСПОРТИРОВКА	21

13.	СРОК СЛУЖБЫ	21

14.	ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКА	21

15.	СНАБЖЕНИЕ	21

16.	ПРАВИЛА И КОНВЕНЦИИ	22

17.	ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С СУДНОМ	22

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЦПУ 		–  центральный пост управления

ГД 		–  главный двигатель

ГЭУ 		–  главная энергетическая установка

ПМ 		–  подвесной мотор

ГИМС 	–  Государственная инспекция по маломерным судам

РРР		–  Российский Речной регистр

РМРС 	–  Российский Морской регистр судоходства

РФ 		–  Российская Федерация

ПрБ 		–  правый борт

ЛБ		–  левый борт

ПОК		–  поворотно-откидная колонка

ВД		–  водометный движитель

# ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 	Тип судна

Многофункциональный, моторный, скоростной, глиссирующий катер со стационарными дизельными двигателями, с рубкой в центральной части и открытым кокпитом.

Катер выпускается в следу вариантах исполнения в зависимости от выбора типа движительного комплекса и механической установки, к примеру:

- Судовой дизельный двигатель Volvo Penta D6-370 +  поворотно-откидная колонка DP. - 1 шт.

- Судовой дизельный двигатель Volvo Penta D3-190 + поворотно-откидная колонка DP - 2 шт.

- Судовой дизельный двигатель Volvo Penta D4-260+ ВД Castoldi Turbodrive 238 HC - 2 шт.  Система  управления на один пост.

Катер также может оснащаться  дизельными двигателями и водометными движителями других производителей.

2.2 	Назначение судна

Катер может использоваться: для  выполнения, патрульных, инспекционных, спасательных и других специальных операций, для скоростной доставки и перевозки спецперсонала со снаряжением или груза , а также для туризма, отдыха, прогулки и рыбалки в акваториях рек, озер и прибрежных зон морей.

2.3 	Класс судна и условия эксплуатации

Катер спроектирован в соответствии с требованиями следующих классификационных обществ:

  - Правилам ГИМС: класс ГМ    3  КТ(IV) 8 - разряда бассейнов 2 для судов IV категории плавания

  - Правилам РРР: класс « О 2,0/1,2 глиссер» - пригоден к плаванию по внутренним водным бассейнам

  - Правилам РМРС: класс КМ          1  III А3

Катер может эксплуатироваться: прибрежные районы морей, внутренние водные пути и водоемы при плавании в глиссирующем режиме на волнении с высотой волны до 2,0 м.  1% обеспеченности, ветровом воздействии силой  17,2 - 20,7 м/с, с удалением от места убежища до 12 миль, с учетом конкретных ограничений РМРС, в умеренных климатических зонах РФ, климатической категории М - за исключением плавания на международных рейсах и в ледовых условиях.

Примечание – Учитывая высокие скоростные характеристики судна, режим и условия его эксплуатации в тех или иных акваториях должны быть согласованы с соответствующими Морскими администрациями портов с учётом требований действующих международных правил предотвращения столкновения судов (МППСС).

2.4 		Главные размерения

| Длина |  |
| --- | --- |
| - габаритная (LOA), мм | 10000 |
| - наибольшая по корпусу, мм | 9350 |
| по ватерлинии (LWL), мм | 7970 |
| Ширина |  |
| - габаритная (BOA), мм | 3180 |
| - по ватерлинии (BWL), мм | 2820 |
| Осадка корпусом (draft), мм | 650 |
| Килеватость на корме (Deadrise) | 19° |
| Высота борта, мм | 1680 |
| Габаритная высота над уровнем воды, мм | 3500 |
| Водоизмещение |  |
| - порожнем, с двигателем (кг) | 4440 |
| - полное (кг) | 6250 |
| Высота в носовой каюте, мм | 1460 |
| Высота в салоне, мм | 2100 |

2.5 		Непотопляемость

 			Непотопляемость обеспечена при всех случаях эксплуатационной нагрузки.

2.6 	Вместимость и обитаемость

Состав дедвейта катера включает в себя следующие статьи

  - общяя масса людей на борту (при весе одного человека 75 кг)    8 чел.

  - полезный груз                                                                                     500 кг

  - полный запас топлива                                                                   ок 850 кг

  - полный запас бытовой пресной воды                                               150 кг

  - полный запас провизии                                                                       50  кг

Максимальная загрузка катера составляет – ок 1800 кг

Экипаж - 1 человек, пассажиры или спецперсонал - 7 человек, размещаются в закрытой рубке, носовой каюте, на креслах, мягких диванах перед обеденным уголком, койках.

2.7 	Скорость хода

Расчетная скорость катера в условиях испытания на глубокой воде (не менее 6 осадок судна), при чистом свежеокрашенном корпусе, при ветре не более 5 м/с и волнении моря не более 1 балла, составляет: от 30 до 40 узлов в зависимости от выбранной энергетической установки и состояния загрузки.

2.8 	Автономность и запасы

Автономность по запасам топлива обеспечивается запасом топлива ок 1000 л и составляет: не менее 9 ходовых часов при полной мощности двигателей.

Автономность по запасам пресной воды обеспечивается запасом воды  150 л и составляет 2,5 суток исходя из расхода пресной воды по 5 литров на 1 человека в сутки и 20-л неприкосновенного запаса.

2.9 	Архитектурный тип и общее расположение

Катер  закрытого типа с рубкой и открытым кокпитом имеет килеватый корпус с продольными реданами  и наклонной транцевой кормой.

На баке находится якорное устройство и 2 швартовных кнехта. Под палубой бака оборудован самоотливной ящик для хранения якорного каната. Бак оснащен развитым леерным ограждением.

Проход с носовой палубы на палубу кокпита осуществляется по Пр.Б. или по Лев.Б., по потопчинам шириной 300 мм. Для обеспечения безопасности прохода на крыше рубки установлены поручни.

В р-не 2-7 шп. установлена надстройка - рубка. Жилое пространство рубки разделено функционально на следующие зоны:

  - Носовая каюта – оборудована V-образным диваном.

  - Ходовой мостик – оборудован постом управления в носовой части по ПрБ и местом судоводителя с установленным креслом регулируемыми по высоте и длине.

  - Салон – оборудованный диваном и столом для принятия пищи, трансформируемый в дополнительные спальные места.

  - Камбузный уголок у кормовой переборки рубки по ПрБ

  - Санузел – расположен у кормовой переборки рубки по ЛБ. Санузел отделен легкими выгородками.

Под пайолом рубки размещены два топливных танка.

Выход из рубки на кокпит осуществляется через распашную дверь установленную в кормовой переборке рубки.

Дополнительно возможен монтаж наружного поста управления катером - по ПрБ, к кормовой переборке рубки. По согласованию с заказчиком возможна установка кран-балки с электрическим приводом, по ЛБ, в р-не 7,5 шп.

Кокпит самоотливного типа и защищен развитым леерным ограждением.

В р-не  7-8 шп. расположен грузовой отсек оборудованный ящиками с аккумуляторными батареями. Доступ в отсек осуществляется через люк в днище кокпита.

В кормовой части катера размещено машинное отделение с энергетической установкой, движительной установкой, и другим оборудованием. Доступ в МО осуществляется через люки в днище кокпита.

Побортно, на планшире кокпита, по согласованию с заказчиком, возможен монтаж следующих приспособлений и устройств:

-   площадок для установки лебедок для «даунригеров»

-   стаканы для спиннингов.

На транце, расположен кринолин. На кринолине может быть смонтирован купальный трап и дополнительно может устанавливаться вспомогательный подвесной мотор мощностью до 30 л.с.

# КОРПУС

3.1 	Материалы, расчетные данные и нормы

В качестве конструкционного материала корпуса судна использован алюминиево-магниевые сплавы, используемые в судостроении марки АМг5, 1561 российского производства.

Прочность корпуса обеспечивает плавание катера при скоростях хода и состоянии моря, указанных  в настоящей спецификации.

3.2 	Система набора и шпации

Конструктивно корпус разделен 3-мя переборками  на 4 водонепроницаемых отсека форпик, жилой отсек, грузовой отсек, МО. Корпус выполнен сварным по продольной системе набора. Толщина элементов конструкции корпуса, принята:

  - Днище - 6 мм,

  - Борта – 5 мм

  - Палуба и платформы – 4 мм

  - Переборки – 4 мм,

  - Стенки надстройки – 4 мм

  - Поперечный набор – сварной тавр стенка 6 мм, поясок 50х6 мм

  - Продольный набор – сварной тавр стенка 6х60 полка 4х40

  - Практическая шпация поперечного набора принята равной:  в р-не 4-8 шп. – 800 мм,          в р-не МО 8-9,5 шп. – 1100 мм.

Главные двигатели и другое прочее оборудование установлены на фундаментах, смонтированных на связях основного корпуса. Фундаменты изготовлены из листов и балок необходимой прочности, в соответствии с требованиями и рекомендациями изготовителей оборудования.

Цистерны топливная, выполнены полностью «вкладными» из алюминиево-магниевого сплава АМг5. Толщина стенок составляет 4 мм.

Цистерна питьевой и фановых вод выполнены полностью вкладными из коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т толщиной 3 мм

3.3 	Сварка

Сварные соединения выполнены электродуговой полуавтоматической сваркой и аргонодуговой сваркой с неплавящимся электродом в среде защитного газа и соответствуют требованиям класификациооных обществ и российских стандартов, принятых в судостроении. Все сварочные операции проведены опытными и квалифицированными рабочими в закрытых помещениях с контролируемым состоянием окружающей среды. Особое внимание уделено последовательности сварочных работ, во избежание появления сварочных деформаций корпуса во время постройки.

Неразрушающий контроль, насколько возможно, осуществлен по мере выполнения

работ, для обеспечения надлежащего качества сварки. Проверка водонепроницаемости корпусных сварочных швов проведена, в соответствии со схемой и таблицей помещений.

3.4 	Технология постройки

С целью уменьшения затрат на изготовление оснастки, а также сокращения срока сборки корпуса без потери качества, использован способ формирования корпуса от каркаса вниз килем. Закладной конструкцией корпуса при этом являются плоские  элементы обшивки корпуса, которые установлены и соответствующим образом закреплены на построечном стапеле.

3.5 	Защита корпуса от коррозии и обрастания, окраска

Для защиты  подводной части корпуса от электрохимической коррозии, предусматривается система протекторной защиты. Системой электрохимической протекторной защиты является комплект анодов закрепленных на подводной части корпуса специальными штифтами. Система устанавливается по дополнительному соглашению и только для судов которые будут эксплуатироваться в морской воде.

Для защиты корпуса от контактной коррозии в районах установки донной и бортовой арматуры, выполненных из сплавов на основе меди, в сочетании с протекторной защитой корпуса произведена усиленная окраска корпуса и конструкций в местах их сопряжения, а также уплотнение зазоров.

Герметизация районов сопряжения конструкций с корпусом выполнена с помощью уплотнительных прокладок, стойких в морской воде

Окраска наружных поверхностей корпуса и корпусных конструкций производится синтетическими эпоксидными двухкомпонентными лакокрасочными материалами (далее ЛКМ), в соответствиями с принятой схемой окраски (см Табл №1)с предварительной грунтованием и последующим нанесением лакокрасочных материалов в несколько слоев. Окраска палубы производится нескользящим покрытием  черного цвета. Все покрытия применяются в соответствии с технологическими рекомендациями производителя ЛКМ. Окраске не подлежат полированные изделия, прокладки, уплотнения и другие поверхности, арматура и оборудование, где краска может препятствовать выполнению их функций.

Катер может быть окрашен по индивидуальному проекту, с использованием импортных судовых эмалей и шпатлевок.

Табл. №1 Схема базовой окраски катера:

| Наименование окрашиваемой поверхности | Цвет | Наименование лакокрасочного материала | Количество слоев, толщина мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные поверхности |  |  |  |
| Поверхность корпуса ниже ВЛ | Красно-коричневый | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 Эмаль ХС-5226 ТУ-2313-053-05034239-94 | 2х75 2х100 |
| Поверхность корпуса выше ВЛ | Синий | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 Промежуточный слой эмаль ХС-436 ТУ-2313-008-27524984-99 Эмаль «Эвинал-21» | 2х75 1х100 2х75 |
| Наружные поверхности надстройки | Серый | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 Промежуточный слой эмаль ХС-436 ТУ-2313-008-27524984-99 Эмаль «Эвинал-21» | 2х75 1х100 2х75 |
| Помещения в корпусе и надстройке: |  |  |  |
| Внутренние поверхности корпуса и надстройки | Серый | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 ТУ-2313-008-27524984-99 Эмаль «Эвинал-21» | 2х75 2х75 |

# ОТДЕЛКА И ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

4.1 	Обстройка помещений

Внутренняя отделка выполнена по следующим схемам.

  - пайольная фанера, фанера ценных пород дерева, морская фанера или пластик - зашивка бортов и переборок, морская отделочная ткань, раскладки из ценных пород дерева

  - морской линолеум, пластик, морской ковролин, раскладки из ценных пород дерева

Оконницы изготавливаются из стеклопластика Деревянные раскладки и изготовлены из массива ценных пород дерева.

Мебельные ящики и двери оборудованы травмобезопасным замком-кнопкой.

Возможно изготовление обстройки по индивидуальному дизайн-проекту.

Диваны снабжены мягкими подушками, обшитые кожезаменителем синего цвета.

4.2 	Тепловая изоляция

Тепловая изоляция выполнена матами из базальтового волокна, или методом нанесения на внутренние поверхности корпуса слоя пенополиуретана или другими материалами имеющими не худшие характеристики.. Тепловая изоляция предусмотрена на всех наружных поверхностях обитаемого отсека и МО (за исключением мест установки противопожарной изоляции).

Элементы термо - шумоизоляции имеют необходимые сертификаты.

4.3 	Противопожарная изоляция

Противопожарная изоляция огнестойкостью 30 минут А30 установлена на подволоке и переборках машинного отделения.

Звукопоглощающая изоляция

В качестве звукопоглощающей изоляции используется  противопожарная и тепловая изоляция.

4.4 	Настилы палуб

В бытовом помещении, ходовой рубке и санузле настил палубы изготавливается из высокопрочного линолеума.

Все наружные палубы покрыты специальным нескользящим покрытием

По согласованию с заказчиком возможно нанесение покрытия палубы из материала «Флекситик» или из натурального тика.

4.5 	Оборудование

Камбуз в базовой комплектации оборудуется

  - камбузный стол с ящиками

  - мойка

  - 1-конф. спиртовая варочная плита

По дополнительному соглашению камбуз может включать следующее:

  - холодильник

  - двухконфорочная газовая плита, газовый баллон 20 л, самоотливной ящик для газового баллона

  - двухконфорочная плита на дизельном топливе

Санузел в базовой комплектации оборудован унитазом прокачного типа, умывальником и душем

# ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

5.1 	Иллюминаторы

Остекление лобового ветрового стекла выполнено из триплекса.

Остекление переднее-лобовых окон выполнено из закаленного стекла

Остекление бортовых рубочных окон выполнено из поликарбоната необходимой толщины

Лобовые иллюминаторы выполнены глухими, оборудованы щеточными электрическими стеклоочистителями, предусмотрен обдув данных иллюминаторов теплым воздухом.

Бортовые иллюминаторы, обеспечивающими вентиляцию салона.

На крыше надстройки и над каютой установлены открывающиеся вентиляционные люки.

5.2 	Двери

Для выхода в кокпит в кормовой переборке рубки оборудована одна брызгонепроницаемая, распашная дверь, выполнена из легкого сплава и снабженная иллюминатором.

Дверь гальюна выполнена из морской фанеры, снабжена ручкой с защелкой и дверным замком.

Все двери фиксируются в открытом положении стопорами.

5.3 	Крышки и горловины

Водонепроницаемые крышки из АМг5 с задрайкой установлени для доступа в форпик и грузовой отсек.

Цистерны и танки оборудованы технологическими непроницаемыми горловинами и инспекционными лючками из АМг5, интегрированными в палубу, для внутреннего осмотра и очистки.

Над МО, для операций по ремонту ГД устанавливаются люки с задрайками, брызгонепроницаемого исполнения.

Все люки и горловины имеют фиксацию в открытом положении

5.4 	Трапы

Для спуска/подъема в воду на кринолине может быть установлен откидывающийся купальный трап, выполнен сварным из труб АМг или коррозионностойкой стали

# СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

6.1 	Якорное устройство

Катер снабжен носовым якорным устройством содержащим:

  - Якорь типа CQR, массой 16 кг, цепь 8 мм

  - Вертлюг, нержавеющая сталь AISI 316, цепь 6-8 мм

  - Роульс носовой, В=92 мм

  - Лебёдка якорная электрическая (брашпиль) ок. 700W

  - Якорный трос, 12-14 мм, длиной 50 м

Якорь по-походному убирается в носовой роульс. Хранение якорного каната в якорном ящике. Подъем/отдача носового якоря осуществляется с ЦПУ с помощью панели управления брашпилем, дополнительно катер может быть оснащен ножными кнопками на палубе бака или радиоуправлением брашпиля.

Дополнительно катер может быть снабжен кормовым якорным устройством содержащим:

  - Якорь верп типа Данфорта ок 12 кг

  - Лебёдка якорная электрическая

  - Якорный трос, 12-14 мм, длиной 30 м

  - Вертлюг, нержавеющая сталь AISI 316, цепь 6-8 мм

  - Якорь по-походному убирается в кормовой роульс. по Лев. Б.

6.2 	Швартовное и буксирное устройства

Выполнение швартовных операций на катере производится вручную. В состав устройства, в базовой комплектации, входят:

  - Два носовых сварных из АМг5швартовно-буксирных кнехта на ПрБ и Лев.Б

  - Два кормовых сварных  из АМг5 швартовно-буксирных кнехта на ПрБ и ЛевБ

Дополнительно катер снабжается:

  - Швартовые канаты, 4 шт по 10 м., с вплетенными карабинами.

  - Буксирный канат -  плетёный, полиамидный, с «огоном», D - 20 мм, L – 30-40 м, длиной окружности 63 мм, разрывным усилием не менее 438 кН

6.3 	Спасательное устройство

Катер укомплектовывается следующими спасательными средствами:

  - 1 шт. весло-отпорный крюк, по-походному закреплен на крыше рубки.

  - аптечка медицинская

По согласованию с заказчиком катер дополнительно снабжается следующими средствами:

  - комплект пиротехники

  - 1 шт. конец Александрова   или круг с линем и скобами для крепления

  - спасательных жилетов – по количеству человек на борту.

  - Спасательным плотом

6.4 	Леерное устройство

На фальшборте бака и кокпита установлены релинги, высотой от главной палубы – ок. 650 мм. На крыше рубки установлены поручни. Ограждения выполнены из сварных труб АМг5, диаметром 36 мм. По дополнительному соглашению могут быть установлены полированные реленги из нержавеющей стали.

6.5 	Кранцевое устройство

По дополнительному соглашению вдоль бортов и на носу возможна установка эластичного привального бруса.

Дополнительно катер может быть снабжен:

  - Кранцами с заплетенными веревками и стопорами для фиксации и подвешивания.

  - Корзинами под кранцы

6.6 	Грузовое устройство

На катере может быть установлена грузовая стрела, грузоподъемностью 200 кг.

Грузовая стрела обеспечивает подъем и опускание грузов на кормовую грузовую палубу,  перемещение их на причальное сооружение и подъем грузов из воды. Подъем и опускание груза осуществляется с помощью электрической грузовой лебедки.

Поворот стрелы осуществляется вручную с использованием эренцбакштагов или вымбовки. Поворот стрелы обеспечивает подъем и опускание груза (по центру подвеса) на расстоянии 1,9 м от ДП (вылет за борт 0.35 м) на оба борта.

Вертикальное расстояние от гака грузового шкентеля до верхней кромки леерного ограждения составляет не менее 1,6 м.

6.7 	Устройства для маневрирования

По дополнительному соглашению на катере может быть установлено носовое подруливающее устройство. В качестве устройства установлен комплекс состоящий из:

  - реверсивного электродвигателя, установленного на раму основания углового 	редуктора на оси которого закреплен импеллер фиксированного шага

  - тоннеля, в котором находится импеллер

  - комплекта соединительных проводов

  - реле включения и защиты от перегрузок

  - джойстика-манипулятора установленного на ЦПУ.

В дополнительной комплектации катер может также оснащаться транцевыми управляемыми интерцепторами с системой автоматической поддержки крена и дифферента.

6.8 	Тентовое устройство

Дополнительно может быть установлено тентовое устройство - ходовой навес над кокпитом для защищиты людей и грузов от солнца и осадков на ходу и стоянке катера

6.9 	Мачтовое устройство

На крыше рубки катера установлены следующие устройства:

Мачта для несения антенн навигационного оборудования и средств связи, молниезащиты, сигнально-отличительных огней, и электротифона, в р-не 5-7 шп.

6.10 	Рыболовное устройство

Дополнительно на катере могут устанавливаться следующие устройства:

  - Мачта - тарга, для тролингового лова рыбы.

  - Оборудование для тролингового рыболовства: электрические даунриггеры, грузы, набор клипс, планерные лебедки, планеры большие, стаканы под спиннинги

# СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ

7.1 	Система осушения и сбора нефтесодержащих трюмных вод

В базовом варианте каждый отсек снабжен автономной системой осушения с ручными диафрагменными помпами.

Дополнительно может быть установлена автоматическая осушительная система состоящая из электрических насосов центробежного типа, установленных в каждом отсеке судна и снабженных автоматическими поплавковыми выключателями. Управление насосами производится с пультов, установленных на ЦПУ.

Для предотвращения загрязнения моря нефтепродуктами сбор нефтесодержащих трюмных вод из МО производится в две легкосъемные канистры, с последующей их выдачей в береговую емкость.

7.2 	Система бытовой пресной воды

Данной системой катер оборудуется при дополнительном соглашении с заказчиком. Система предназначена для подачи холодной и горячей воды к потребителям в санузле и к мойке на камбузе, холодной воды к бойлеру. Система содержит:

  - Цистерна вместимостью около 150 л, расположенная в р-не 4-5 шп. Наполнение цистерны водой производится с берега через приемный патрубок на верхней палубе с Лев.Б. Индикация уровня воды выведена на ЦПУ. Цистерна оснащена вентиляцией и датчиком уровня.

  - Коллекторы, с кранами для распределения воды между потребителями.

  - Комплект сантехнических шлангов, трубопроводов и арматуры необходимых размеров и назначения.

  - Напорный агрегат для подачи воды к потребителям – гидрофор, состоит из электронасоса, пневмоцистерны и реле давления.

  - Бойлер, для подогрева воды от системы охлаждения ГД или электроподогревателем напряжением 220В

7.3 	Система пожаротушения

Для обеспечения противопожарной защиты катер комплектуется следующими средствами:

  - двумя порошковыми или иными переносными огнетушителями, допущенными для использования на объектах водного транспорта РФ, расположенными на штатных местах

7.4 	Система вентиляции

Во все помещения катера предусмотрена естественная приточная вентиляция, вентиляционные головки и люки рубки.

Принудительная система вентиляции смонтирована в помещении санузла, камбуза салона. Система состоит из электрических вентиляторов оснащенных вытяжками.

7.5 	Система отопления

В допоплнительной комплектации на катере могут быть установлены системы обогрева различных конфигураций:

  - автономный, дизельный, воздушный, отопитель WEBASTO или аналогичный. Подача топлива в отопитель осуществляется из топливной системы. Выброс выхлопных газов осуществляется за борт. Забор воздуха для работы производиться из помещений судна. Для подачи теплого воздуха по помещениям судна применены гофрированные шланги. Управление отопителем - централизованное.

  - отопление от контура охлаждения двигателя

  - для отопления МО, при стоянке в зимний период, может быть установлен переносный электрический воздухонагреватель с питанием от берегового источника.

7.6 	Система фановая

В базовом варианте удаление всех сточных вод из умывальника, мойки и прокачного гальюна производится непосредственно за борт в разрешенных местах. При этом для мытья рук и посуды должны использоваться биоразлагаещиеся средства.

По согласованию с заказчиком на судне может быть установлена система сточной воды. Система предназначена для сбора сточных вод от унитаза и хозяйственно-бытовых вод от умывальника и мойки:

        - в сточную цистерну от гальюна и раковины

        - из цистерны посредством откачки через палубную горловину, на приемные сооружения.

        - из цистерны откачкой фекальным насосом за борт

Система состит:

  - Цистерна, вместимостью ок. 100 л, установленная в р-не 4-5 шп., по ЛБ. Индикация уровня воды выведена на ЦПУ. Цистерна может быть оснащена вентиляцией и датчиком уровня.

  - Электрический фекальный насос, напр. 12В, производительностью 37 л/мин

  - Комплект сантехнических шлангов различных диаметров и комплекта соответствующей арматуры.

  - Комплект антисифонов с клапанами для обеспечения движения жидкости между потребителями находящимися ниже ватерлинии.

7.7 	Система забортной воды

По дополнительному соглашению с заказчиком на катере возможна установка системы забортной воды (палубный душ). Система предназначена для помывки палубы или загрязненных элементов одежды. Система  содержит:

  - Комплект для мытья (помпа, шланг, распылитель) – напряжением 12В, производительностью ок.14 л/мин, давление в системе 2 бара.

  - Комплект шлангов для пресной воды и  соединительной и забортной  арматуры (кингстон).

  - Рундук для хранения шланга.

Питание системы включается на распределительном щите в ЦПУ

# СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

8.1 		Управление движением катера

Управление и контроль работы ГД и, в зависимости от модификации, водометов или ПОК в дистанционном режиме обеспечивается средствами дистанционного управления  и контроля установленными на ЦПУ. Средства включают в себя:

  - дистанционное управление частотой вращения главного двигателя, а так же направлением вращения гребного винта или закрытием заслонок водометов, установленное на посту управления катером.

  - штурвалом управления водометом или ПОК. При наличии внешнего поста управления штурвал дублируется на нем.

  - в зависимости от модификации: индикаторы показаний работы водометов (положение заслонок, давление), индикаторы показаний работы ПОК (положение руля)

  - приборы контроля и управления ГД

При наличии внешнего поста управления перечисленные органы дублируются.

В дополнительной комплектации на катере могут быть установлены следующие системы автоматического дистанционного управления движением катера.

  - Автопилот

  - Интегрированная электронная система контроля ГД

8.2 	Управление движением посредством дополнительного ПМ

Дополнительно, у транца катера, может быть установлен пост управления подвесным мотором, включающий в себя:

  - рукоятки «газ-реверс» установленные, для дистанционного механического управления частотой вращения ПМ и комплект боуденов газ/реверс.

  - штурвал управления движением катера и комплект гидравлической системы управления (рулевая помпа, гидроцилиндр, масло) и шлангов.

  - датчики контроля за работой мотора.

8.3 Управление электроэнергетической системой

Дистанционное управление всеми средствами, входящими в состав электроэнергетической системы, осуществляется с ЦПУ.

8.4 Управление и контроль работы судовых систем

Управление и/или контроль работы судовых систем осуществляется с ЦПУ катера по информации поступающей от комплекта датчиков и сигнализаторов установленных в соответствующих системах.

# ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

9.1 	Главная энергетическая установка

Главная энергетическая установка (ГЭУ) предназначенай для обеспечения движения и маневрирования катера. ГЭУ расположена в машинном отделении (МО) в кормовой части катера. Количество ГЭУ и мощность будет зависеть от модификации катера и требований заказчика (см п.2.1 «Тип судна»)

ГЭУ укомплектована всеми необходимыми приборами управления и контроля, воздушным фильтром, теплообменниками, зарядным генератором, насосами внутреннего и забортного контура охлаждения, топливным фильтром-сепаратором и фильтром тонкой очистки, масляными фильтрами и т.д.

Пуск ГЭУ – электростартерный от блока стартерных аккумуляторных батарей напряжением 12 В.

9.2 	Вспомогательная энергетическая установка

По требованию заказчика на катере в качестве ВЭУ может быть установлен 4х-тактный подвесной мотор типа YAMAHA 20-30 л.с. с системой дистанционного управления, или аналогичный с не худшими характеристиками.

9.3 	Система вентиля МО

Катер оснащен системой естественной вентиляции МО. Вентиляция осуществляется через вентиляционные решетки необходимого сечения размещенные на бортах и транце катера. Решетки снабжены блоками дорадо.

Дополнительно, на катере может быть установлена система принудительной вентиляции МО

9.4 	Топливная система

Система предназначена для хранения и подачи дизельного топлива к ГД.. Подача топлива к ГД перекрывается с помощью шарового крана установленного на распределительном коллекторе. Система содержит:

  - Две топливные цистерны, общей вместимостью ок. 1000 л, расположенных в р-не 5-7 шп. Наполнение цистерн топливом производится с берега через приемные патрубки на верхней палубе с Лев.Б. Индикация уровня выведена на ЦПУ и наружный пост управления (опция). Цистерны оснащены вентиляцией с фильтром и датчиком уровня топлива.

  - Комплекты топливных шлангов и соответствующей арматуры различных размеров и назначения.

  - Фильтры-сепараторы, для очистки топлива в ГД из цистерн.

9.5 	Масляная система

Откачка отработанного масла из машин и механизмов производится ручными насосами в переносную емкость. Насосы и трубопроводы с арматурой поставляются с двигателями.

Контроль уровня масла в картере двигателя и редукторов производится штатными масляными щупами.

9.6 	Система охлаждения

ГД имеют двухконтурную систему охлаждения.

Прием забортной воды осуществляется посредством  подсоединения системы охлаждения к арматуре водометного комплекса или ПОК.

Каждый контур наружного охлаждения оборудован быстроразборным фильтром забортной воды.  Сброс воды из систем охлаждения двигателей производится в системы газоотвода ГД.

Внутренние контуры ГД заполняется охлаждающими жидкостями, рекомендованными производителями двигателей, из переносных емкостей.

9.7 	Система газоотвода

ГД оборудованы автономными газоотводами, отводящими выхлопные газы за борт. Газоотводы ГД «мокрого» типа - т.е. охлаждение выпускных газов производиться в водяном замке забортной водой, подаваемой из наружного контура системы охлаждения двигателя. Выброс газов производится за борт через транцевый патрубок, или через ступицу гребного винта ПОК.

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

10.1 	Источники электрической энергии 12В

В качестве основных источников электрической энергии 12В на катере приняты:

  - Три аккумуляторные батареи, АБ1, АБ2 емкостью 120 А*ч и АБ3 емкостью ок 200 А*ч, напряжением 12В

  - При работе главных двигателей основным источником постоянного тока напряжением 12В является навешанные на них генераторы - происходит подзарядка аккумуляторных батарей через диодный разделитель для 3-х групп аккумуляторов

  - Зарядное устройство 12В. Аккумуляторные батареи подзаряжаются при получении электроэнергии (220В, 50Гц) от береговых источников. Кроме того при отсутствии аккумуляторов зарядное устройство используется в качестве источника напряжения 12В постоянного тока.

  - Дополнительно может устанавливаться контроль заряда АБ

  - В качестве аварийного источника применяется любая из аккумуляторных батарей каждая из которых обеспечивает в случае исчезновения напряжения в основной сети, питание в течение 3 часов следующих электропотребителей:

      - светильников аварийного освещения

      - сигнально-отличительных огней

      - магнитного компаса

      - тифона

      - радионавигационного оборудования

      - системы дистанционного управления ГД

  - На посту управления устанавливаются разъемы типа прикуриватель для подсоединиения питания к внешним устройствам на 12В (ручная фара, дополнительные приемники GPS и др.).

10.2 	Источники электрической энергии 220В

Дополнительно на катере может быть установлено подключение берегового источника переменного однофазного тока напряжением 220В, частотой 50Гц, посредством розетки IР67, 25А.

Питание и заземление катера производится гибким кабелем через переключатель «Судно - берег». Система 220 В запитывается только от берегового питания, при стоянке судна в порту.

10.3 	Распределение электроэнергии

Распределение электроэнергии 12В производиться с помощью 2-х распределительных щитов, расположенных на ЦПУ.

Включение цепи на потребители осуществляется с помощью селекторного переключателя аккумуляторов, с режимами 350/500/1500А, расположенного в ЦПУ.

Дополнительно может устанавливаться инвертор для преобразования напряжения 12В/220В, на 500 Вт

Рядом с сиденьем судоводителя расположен электрический распределительный щит на 220В, посредством которого производиться распределение электроэнергии 220В. В качестве потребителей электроэнергии 220В выступают:

- Бытовые приборы, включенные в розетки

- Бойлер.

- Зарядное устройство аккумуляторных батарей

10.4 	Освещение

Основное освещение кокпита и каюты выполняется судовыми светильниками.

Аварийное освещение выполняется светильниками используемыми в нормальных эксплуатационных режимах катера в качестве светильников основного освещения.

Дополнительно может устанавливаться подсветка днища катера.

10.5 	Прожектор

На катере на крыше рулевой рубки установлен один прожектор с дистанционным управлением из рулевой рубки.

10.6 	Кабели и провода

На катере применены судовые кабели и провода с медными многопроволочными жилами выпускаемая в Российской Федерации, следующих марок.

  - Кабель ПВЗ-50

  - Кабель ПВС-3х2,5

  - Кабель ПВС-3х1,5

  - РППИМ 2,5

  - РППИП 2,5

  - РШИМ 2,5

  - РШПИП 2,5

  - РППИМ 1,5

  - РППИП 1,5

  - РШИМ 1,5

  - РШПИП 1,5

  - Кабельные стяжки, комплект

# СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

11.1 	Средства радиосвязи

Для обеспечения радиосвязи с морскими судами и береговыми радиостанциями на катере могут устанавливаться стационарная радиостанция типа:

  - Стационарная УКВ радиостанция речного диапазона, на ЦПУ

  - Стационарная радиостанция морского диапазона, на ЦПУ

  - Переносная радиостанция речного диапазона, на внешнем посту

  - или аналогичные с не худшими характеристиками.

Регистрация радиостанции осуществляется заказчиком по месту эксплуатации судна. Антенные устройства размещаются на мачте.

11.2 	Навигационные светосигнальные огни

В соответствии с МППСС-72 на катере установлен комплект  навигационных огней: якорный (круговой), топовый, бортовые левый и правый.

Как опция, для обеспечения возможности плавания по внутренним водным путям, возможна установка светоимпульсной отмашки.

11.3 	Навигационное оборудование

Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания, по согласованию с заказчиком на катере может быть установлено следующее навигационное оборудование, размещенное на крыше надстройки и мачте:

  - GPS навигатор на внутренний пост управления с выносной антенной

  - Картплоттер  (на 1 пост управления)

  - Радиолокационная станция (на 1 пост управления)

  - Эхолот рыбопоисковый (на 1 пост управления)

  - Навигационное оборудование - эхолот, радар, картплоттер на 2 поста интегрированные в панель

Так же катер может снабжаться по требованию заказчика следующими приборами, необходимыми для данного класса судна.

  - Путевой магнитный компас

  - Лот ручной

  - Кренометр

  - Бинокль

  - Ручной пеленгатор

11.4 	Средства сигнализации

На катере, в дополнительной комплектации могут быть установлены следующие виды сигнализации:

  - сигнализация о наличии воды в отсеках, в составе системы осушения

  - сигнализация об уровнях жидкостей в цистернах и танках катера

  - сигнализация о возгораниях в отсеках

  - комплекс противоугонных мер

  - система видео наблюдения по периметру катера на один монитор

# ТРАНСПОРТИРОВКА

Катер  перевозится следующими видами транспорта

  - по дорогам общего пользования на спецплатформе в сопровождении ГИБДД.

  - по железной дороге как габаритный груз;

  - на борту других судов

# СРОК СЛУЖБЫ

Общий срок службы катера обусловлен сроком службы комплектующего оборудования и корпуса катера. При правильной эксплуатации и своевременном проведении текущих ремонтов срок службы корпуса катера составляет не менее 15 лет.

# ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКА

В процессе строительства судна и по его окончании Строитель обеспечивает выполнение необходимых испытаний для проверки качества постройки и определения соответствия построенного судна характеристикам и гарантиям, указанным в Договоре. Испытания всех ответственных узлов и деталей корпуса, а также механизмов, систем производятся ОТК завода-строителя.

По окончании постройки судна, проводятся швартовные и ходовые приемо-сдаточные испытания. Все расходы по проведению швартовых и ходовых испытаний, вплоть до сдачи судна, оплачивает Поставщик. После окончания ходовых испытаний производится подписание акта приема-передачи судна. На основании договора-подряда на изготовление прогулочной моторного судна, судно поставляется Покупателю полностью готовым к эксплуатации: с запасом топлива, составляющим 25% от общего количества, но без провизии, воды, навигационных карт, штурманских пособий (книг), мединструментов и медикаментов.

Объем снабжения и ЗИП является предметом отдельного согласования между Покупателем и Поставщиком. Системы смазки, гидравлики, охлаждения и др. сдаются заполненными соответствующими жидкостями. К моменту сдачи на судне должна быть выполнена тщательная очистка и уборка всех помещений, отсеков и наружных поверхностей судна.

# СНАБЖЕНИЕ

Готовое к эксплуатации судно снабжается необходимым шкиперским имуществом, противопожарным снабжением, комплектами ЗИП и другим оборудованием в соответствии с перечнем снабжения

# ПРАВИЛА И КОНВЕНЦИИ

Судно построено в соответствии со стандартами и техническими условиями на поставку оборудования и материалов, при этом учтены следующие Правила, Конвенции и нормы. действующие на день подписания Договора:

  - Правила классификации и постройки прогулочных судов ГИМС РФ

  - Правилами классификации и постройки высокоскоростных судов Российского  Морского Регистра Судоходства (РМРС).

  - Правила Российского речного регистра

  - Международная конвенция по предотвращению столкновений судов (МППСС-72) с поправками 1981 и 1987 г;

  - Правила по защите от статического электричества на морских судах, изд. 1973 г.

  - Санитарные правила для морских судов, изд 1984 г;

  - Требования техники безопасности к морским судам, изд 1989 г.

Все конвенции и правила принимаются с учетом бюллетеней, изменений и дополнений, действующих на дату подписания Договора на строительство судна.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С СУДНОМ

При поставке судно снабжается эксплуатационной документацией по ведомости, согласованной с Покупателем не позднее, чем за 3 месяца до сдачи судна.

В состав эксплуатационной документации входят:

- руководство по эксплуатации судном

- комплект инструкций и паспортов на установленное оборудование, механизмы и системы;

- теоретический чертеж корпуса судна;

- чертеж общего расположения судна.

- доковый чертеж

- копия заверенного Сертификата Росстандарта на судно

- прочие документы включаются по требованию заказчика

Вся эксплуатационная документация корректируется с учетом результатов приемо-сдаточных испытаний. При постройке судна соблюдаются наилучшие условия современной судостроительной практики и применяются только такие материалы, механизмы, устройства и оборудование, которые пригодны для применения на морских судах, характеризуются высоким качеством, надежностью и ремонтопригодностью, одобрены Покупателем. Инвентарь и инструменты должны быть высокого качества и поставляться в объеме, соответствующем Правилам и Конвенциям. Инвентарь, расходные материалы, запчасти, специнструмент и приспособления должны быть надлежащим образом приготовлены, законсервированы, уложены и надежно закреплены на подходящих местах.