Закрытое Акционерное Общество

“Шлиссельбургская верфь”

### МОТОРНЫЙ  КАТЕР

##### Проект «Охта 650»

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

№  650 – 020 - 100

##### 2008

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.   ОБЩЕПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………… 3

2.   КОРПУС …………….	……………………………………………………  6

3.   ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ …………………………………………. 9

4.   ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ …………………………………………………………….  9

5.   СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА ………………………………………………….  10

6.   СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ ………………………………………………	11

7.   СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ …….	12

8.   ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ………………………………………..	13

9.   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ………………………………………………..	14

10. СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ……………….	15

11. ТРАНСПОРТИРОВКА ……………………………………………………….	16

12. СРОК СЛУЖБЫ ………………………………………………………………	16

13. ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКА ………………………………………………	16

14. СНАБЖЕНИЕ …………………………………………………………………	17

15. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРАВИЛА И КОНВЕНЦИИ ………………………….	17

16. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С СУДНОМ …………………….	18

1.      ОБЩЕПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1.     Тип судна и варианты исполнения.

Многофункциональный, скоростной, глиссирующий алюминиевый катер, с кранцевым устройством,  с открытым кокпитом.

Судно выпускается в 4-х вариантах исполнения от выбора типа энергетической установки:

      - катер с 2-мя подвесными моторами  - индекс М2;

      - катер с 1-м подвесным мотором -  индекс М1;

      - катер с 1-м дизельным двигателем и водометным движителем -  индекс J;

      - катер с 1-м дизельным двигателем и поворотно-откидной колонкой -  индекс Z.

Судно выпускается в 2-х вариантах исполнения от выбора типа надстройки:

- катер с консолью в центральной части -  индекс C;

- катер с рубкой-убежищем в центральной части -  индекс B.

Формула  модификации выбирается исходя из вышеперечисленных вариаций, например: «СМ», «ВJ» и т.д.

1.2.      Класс судна.

Катер спроектирован в соответствии с требованиями Государственной инспекции по маломерным судам РФ (далее ГИМС) и пригоден к плаванию в бассейнах рек, прибрежных районах морей и водохранилищ разряда 3 для судов IV категории плавания, с удалением 6 миль (10 км.) от места убежища в дневное время суток.

1.3.     Назначение судна.

Катер может использоваться: для  выполнения десантных, патрульных, инспекционных, спасательных и других специальных операций, для скоростной доставки и перевозки спецперсонала со снаряжением или груза общей массой до 900 кг., а также для туризма, отдыха, прогулки и рыбалки в акваториях рек, озер и прибрежных зон морей.

1.4.     Условия эксплуатации.

Катер предназначен для эксплуатации в свободной ото льда навигационный период при температуре наружного воздуха от 0ºС до + 35ºС, относительной влажности до 100% и температуре забортной воды от 0ºС до + 30ºС.

1.5.     Главные размерения.

Длина:

- габаритная, м. …………………………………………………	7,30

- по КВЛ, м. ………………………………………………..	5,45

- по корпусу (без привального бруса), м. …………………..   6,50

Ширина:

- габаритная, м. ……………………………………………….   2,71

- по КВЛ, м.  …………………………………………………..   2,16

- по корпусу (без привального бруса), м. ……………………  2,23

Высота борта:

- в носу, м. ……………………………………………………...	1,1

- на миделе, м. ………………………………………………….	0,66

- в корме, м. …………………………………………………….	0,60

Водоизмещение:

- полное, т. …………………………………………………. ок. 2,7

- порожнем, т. ……………………………………………….ок. 1,6

Осадка:

- габаритная, м. ………………………………………………..	0,85

- корпусом, м. …………………………………………………	0,48

1.6.     Остойчивость и мореходность.

Катер обладает мореходными качествами, удовлетворяющими требованиями правил ГИМС. Катер может эксплуатироваться на внутренних водных путях и в прибрежной зоне морей при волнении до 4-х баллов (высота волны 1% обеспеченности не более 1,2 м.) и силе ветра не выше 7 баллов       (13,9-17,1 м/с).

1.7.     Непотопляемость.

Непотопляемость обеспечивается заполнением междудонного пространства корпуса пенополиуретаном. Непотопляемость обеспечена при всех случаях эксплуатационной нагрузки в соответствии с требованиями ГИМС. Суммарный объем отсеков, заполненных пенополиуретаном – 2,5 куб.м.

1.8.     Вместимость и обитаемость.

Количество людей перевозимых на борту состоит из:

- 1 человек   –   судоводитель-механик;

- 7  пассажиров  и  спецперсонала, -

при условии, что расчетная масса одного человека составляет 75 кг.

- полезный груз 150 кг.

В варианте с консолью пассажиры или спецперсонал размещаются:

- на 2-х продольных банках в носовой части кокпита.   Банки имеют длину -ок. 2,0 м.  и могут быть использованы как резервные спальные места или место для перевозки пострадавших;

- на кормовой банке-диване;

- на 2-х креслах перед консолью.

В варианте с рубкой-убежищем пассажиры и спецперсонал размещены:

на кормовой банке;

- внутри рубки-убежища в сидячем положении. Банки в рубке-убежище имеют длину ок. 2,0 м и могут быть использованы как резервные спальные места или место для перевозки пострадавших -  на палубе носового кокпита возможна перевозка различных грузов;

- на 2-х креслах перед консолью.

1.9.     Архитектурный тип и общее расположение судна.

Катер имеет обводы корпуса типа «Глубокое V», с углом килеватости на транце 21°, с двумя продольными реданами, прямой транцевой кормой.

Кокпит имеет самоотливную конструкцию.

В варианте исполнения с консолью – носовая часть кокпита катера оборудуется двумя продольными банками для размещения людей (см. п.п. 1.8.), оборудованными рундуками № 1 - № 3, для хранения имущества, спасательных средств и др.

В варианте исполнения с рубкой-убежищем – носовая часть кокпита катера оборудуется ящиком для хранения имущества, спасательных средств и др.

Проход с носовой части в кормовую осуществляется с правого борта  или с левого борта по потопчинам - шириной 350 мм.  Для обеспечения безопасности прохода, на надстройке установлены поручни.

В зависимости от модификации, в центральной части катера, расположена надстройка:

- а)  В модификации «С»  на катере устанавливается консоль, оборудованная центральным постом управления катером (далее ЦПУ). Консоль оснащена откидной крышкой для доступа в отсек, в котором размещены аккумуляторные батареи, шкиперское и другое имущество.   Возможно размещение гальюна.

- б)  В модификации «В»  на катере устанавливается рубка-убежище.           На кормовой стенке рубки оборудован ЦПУ.  Рубка-убежище оснащена входом для доступа внутрь со стороны места судоводителя.    В рубке-убежище оборудованы банки для размещения пассажиров и спецперсонала и проч.

Не зависимо от модификации, в корму от надстройки расположены места для судоводителя и руководителя работ, оборудованные 2-мя креслами.  Каждое кресло оснащено рундуком, для доступа в него сиденье выполнено съемным или откидывающимся.

В кормовой части кокпита расположены банки с откидными спинками, оборудованные рундуками № 4 - № 6.    В рундуках размещены спасательные жилеты, судовое имущество, ЗИП и проч.

В р-не 9 -11 шп. устанавливается мачта для несения радионавигационного оборудования и других приборов.

В исполнении со стационарным двигателем в кормовой части кокпита расположен кап  снабженный брызгонепрницаемым люком для доступа в МО.

Из кормовой части катера в модификациях М1 и М2 оборудована самоотливная изолированная моторная ниша – рецесс.

В модификациях «Z»  и  «J»  на транце устанавливается кринолин.

1.10.    Запасы и автономность.

Запас топлива хранится в вкладной цистерне емкостью 290 л.

Запас пресной воды хранится в вкладной цистерне, и составляет ок. 50 л.

Автономность по запасам пресной воды определяется из расхода пресной воды по 5 литров на 1 человека в сутки и 20 л.  неприкосновенного запаса.

1.11.    Скорость хода.

Расчетная скорость катера в условиях испытания на глубокой воде           (не менее 6 осадок судна), при чистом свежеокрашенном корпусе, при ветре не более 5 м/с. и высоте волны 0,2 м., при 10 % запаса топлива и 1 человек на борту составляет:

- с 2-мя подвесными моторами каждый 100 л.с. – ок. 40 узлов;

- с 1-м подвесным мотором 250 л.с.  -  ок. 45 узлов;

- с 1-м дизельным двигателем 190 л.с. и водометным движителем –              ок. 31 узлов;

- с 1-м дизельным двигателем 190 л.с. и поворотно-откидной колонкой –      ок. 34 узлов.

2.        КОРПУС

2.1.     Материалы, расчетные данные и нормы.

В качестве конструкционного материала корпуса судна использованы алюминиево-магниевые сплавы, применяемые в судостроении, марки АМг5 или 1561, российского производства. Прочность корпуса обеспечивает плавание катера при скоростях хода и состоянии моря, указанных  в настоящей спецификации.

2.2.     Система набора и шпации.

Конструктивно корпус разделен 5-ю переборками  на 6 водонепроницаемых отсеков: форпик; отсек № 1; отсек № 2; отсек № 3; отсек № 4;  ахтерпик или МО (в модификации со стационарным двигателем).

Свободные от агрегатов и устройств отсеки заполняются пенополиуританом.

Корпус выполнен сварным по продольной системе набора.

Толщина элементов конструкции корпуса, принята:

- днище – 5 мм.;

- борта – 4 мм.;

- палуба и платформы – 4 мм.;

- переборки – 5 мм.;

- надстройки – 4 мм.;

- фальшборт – 4 мм.

Продольный набор – сварной тавр:

- стенка 60х5 мм.;

- поясок 40х5 мм.

Шпация поперечного набора  принята -  500 мм.

Фундаменты для установки оборудования и двигателей изготовлены из листов и балок необходимой прочности, в соответствии с требованиями и рекомендациями изготовителей оборудования.

Топливная и водяная цистерны сделаны полностью «вкладными», из сплава АМг5.   Толщина стенок цистерн составляет  -  4 мм.

2.3.     Сварка.

Сварные соединения выполнены электродуговой полуавтоматической сваркой и аргонодуговой сваркой с неплавящимся электродом в среде защитного газа и соответствуют требованиям ГИМС и российских стандартов, принятых в судостроении. Все сварочные операции проведены опытными и квалифицированными рабочими в закрытых помещениях с контролируемым состоянием окружающей среды. Особое внимание уделено последовательности сварочных работ, во избежание появления сварочных деформаций корпуса во время постройки.

Неразрушающий контроль, насколько возможно, осуществлен по мере выполнения работ, для обеспечения надлежащего качества сварки.

Проверка водонепроницаемости корпусных сварочных швов проведена, в соответствии со схемой и таблицей помещений.

2.4.      Технология постройки.

С целью уменьшения затрат на изготовление оснастки, а также сокращения срока сборки корпуса без потери качества, использован способ формирования корпуса от каркаса вниз килем. Закладной конструкцией корпуса при этом являются плоские  элементы обшивки корпуса, которые установлены и соответствующим образом закреплены на построечном стапеле.

2.5.     Защита корпуса от коррозии и обрастания, окраска.

Для защиты корпуса от контактной коррозии в районах установки донной и бортовой арматуры, выполненных из сплавов на основе меди, произведена усиленная окраска корпуса и конструкций в местах их сопряжения, а также уплотнение зазоров.

Герметизация районов сопряжения конструкций с корпусом выполнена с помощью уплотнительных прокладок, стойких в морской воде.

Окраска наружных поверхностей корпуса и корпусных конструкций производится синтетическими эпоксидными двухкомпонентными лакокрасочными материалами (далее ЛКМ), в соответствиями с принятой схемой окраски (см. Таблицу № 1) с предварительной грунтованием и последующим нанесением ЛКМ в несколько слоев. Перед покраской получена детальная спецификация от производителя ЛКМ и представлена на одобрение Покупателя. Все покрытия применяются в соответствии с технологическими рекомендациями производителя ЛКМ. Окраске не подлежат полированные изделия, прокладки, уплотнения и другие поверхности, арматура и оборудование, где краска может препятствовать выполнению их функций.

Схема окраски судна.

Таблица № 1

| Наименование окрашиваемой поверхности | Цвет | Наименование лакокрасочного материала | Количество слоев х толщина мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхность корпуса ниже ВЛ | Красно-коричневый | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 Эмаль ХС-436 | 2х75 2х100 |
| Поверхность корпуса выше ВЛ | Серый | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 Эмаль «Эвинал-21» | 2х75 3х75 |
| Наружные поверхности надстроек, внутренние поверхности корпуса и надстроек | Серый | Грунт ВЛ-023 ГОСТ12707-77 Эмаль «Эвинал-21» | 2х75 2х75 |
| Палуба | Черный | Нескользящее покрытие Scotch Guard | 1х100 |

3.        ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1.     Обстройка помещений.

Обстройка помещений изготовлена из панелей, облицованных ковролином, стеклопластика и других материалов зарубежных и Российских производителей.

Мебельные ящики выполнены в вариации с рубкой-убежищем и оборудованы травмобезопасным замком-кнопкой.

3.2.     Изоляция.

Помещения катера оборудованы противопожарной и тепловой изоляцией. Изоляция помещений выполнена матами минерального волокна на всех наружных поверхностях обитаемого отсека и МО – (в вариантах со стационарными двигателями).

Элементы термо - шумоизоляции имеют необходимые сертификаты.

По желанию Покупателя могут применяться другие термо-шумоизолирующие материалы, поставляемые по дополнительному соглашению.

4.        ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

4.1.     Двери.

Модификация с рубкой-убежищем. В кормовой стенке рубки-убежища для выхода в кормовой кокпит имеется брызгонепроницаемый откидывающийся люк, изготовленный из АМг.

Модификация с консолью. В носовой стенке консоли установлена откидывающаяся брызгонепроницаемая крышка, изготовленная из АМг, для входа в кокпит.

4.2.     Крышки и горловины.

Доступ в рундуки на банки катера осуществляется через брызгонепроницаемые крышки необходимых размеров.

Для доступа в подпайольное пространство, МО для инспекции топливного танка устраиваются съемные листы и инспекционные лючки необходимых размеров.

4.3.     Ветровое стекло.

Ветрозащитный козырек установлен на крыше рубки-убежища или консоли и закрывает от ветра и брызг судоводителя. Козырек состоит из 3-х секций прозрачного поликарбоната толщиной не менее 8 мм.

5.        СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

5.1.     Якорное устройство.

Катер снабжен носовым якорным устройством содержащим:

- якорь, массой не менее 5 кг.;

- якорный трос, диаметр (D) – 10 мм., длина (L) – 30 м.

Якорь по-походному убирается в рундук на носовом кокпите. Подъем/отдача якоря осуществляется в ручную.

5.2.     Швартовное и буксирное устройства.

Выполнение швартовных и буксирных операций на катере производится вручную.

В состав устройства входят:

- буксирный канат -  плетёный, полиамидный, с «огоном», D - 20 мм,             L – 40 м., длиной окружности 63 мм., разрывным усилием не менее        176,6  кН;

- швартовные канаты - 4 шт.,  - полиамидный плетеный,  D – 12 мм., L – 9 м.;

- швартовные утки – 4 шт., расположенные в носу и на миделе, побортно, лист АМг5 S6, 200х50;

- буксирные кнехты– 2 шт., расположенные в корме, побортно, выполнены сварными, лист АМг5 S6, 400х150.

5.3.     Кранцевое устройство.

Катер оснащен одним кранцевым устройством, представляющим собой съемный, привальный брус, смонтированный посредством системы «ликтрос/ликпаз» побортно к корпусу. Привальный брус имеет высоту 465 мм., ширину 250 мм., и представляет собой конструкцию из склеенных послойно матов вспененного каучука «K-flex st19» обтянутых чехлом из ПВХ-ткани.

Устройство обеспечивает:

- повышение непотопляемости и остойчивости;

- безопасное выполнение швартовных операций и счаливание с другими судами;

- сохранение функциональных свойств, при нанесении ему повреждений;

- удобный подъем пострадавших на борт катера.

5.5.     Мачтовое устройство.

На катере в р-не 9-10 шп., установлена мачта для несения антенн навигационного оборудования и средств связи, молниезащиты, сигнально-отличительных огней, и электрического горна, прожекторов. Мачта имеет высоту 1,52 м. Выполнена заваливающейся в нос, сварной из труб АМг5, D – не менее   32 мм., толщиной 3 мм. и листов толщиной 3 мм.

5.6.     Леерное устройство.

Катер оборудуется достаточным количеством поручней, релингов, обеспечивающих безопасную работу экипажа при эксплуатации..

Побортно, на фальшборте носового кокпита установлены релинги из АМг5, диаметром 32 мм. Высота леерного ограждения от палубы – ок. 750 мм.                 К бортовым стенкам надстройки смонтированы поручни.

5.7.     Спасательное и аварийное устройство.

На катере устанавливаются следующие средства:

- спасательный круг;

- спасательных жилетов по количество находящихся людей на борту;

- весло-отпорный крюк  –  1 шт.;

- черпак -  1 шт.

5.8.     Подъемное устройство.

Катер оборудован подъемным устройством представляющим собой четыре подъемных рыма, изготовленных из листа S10 АМг5М, с отверстиями под такелажную скобу – не менее 20 мм. Подъем и спуск судна осуществляется краном грузоподъемностью и вылетом стрелы соответствующем планируемым грузовым операциям. Огнетушители расположены на быстросъемных штатных креплениях

6.        СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ

6.1.     Система осушительная.

Система обеспечивает осушение катера посредством электрических трюмных помп. На ЦПУ выведена панель управления помпами с сигнализатором, который срабатывает при наличии воды выше допустимого уровня. Помпы включаются, когда датчик уровня находится в протопленном положении на протяжении 10 секунд, и выключается, когда датчик бывает сухим более 2 секунд. Выброс воды производиться через бортовой выход на ПрБ.

В исполнении с ПМ - осушается отсек № 3.

Система содержит:

- насос осушительный электрический, производительностью 46 л/мин., питание 12В;

- комплект шлангов для пресной воды D – 19 мм., и комплекта  соединительной и забортной  арматуры.

В исполнении со стационарным двигателем – осушается отсек № 3 и МО, посредством 2-х осушительных насосов, производительностью 46 л/мин. Подсланевые воды собираются в канистры установленные в МО и удаляются за борт ручным штатным насосом.

Катер также может быть оборудован резервной осушительной системой состоящей из:

- ручная помпа, снабженная рукояткой установленной на рундуке кокпита;

- всасывающие головки - 2 шт., подсоединенные к магистрали.

Через трехходовой кран осушается МО или отсек № 3. Выброс воды производиться через бортовой выход на Лев.Б.

6.2.     Система пожаротушения.

Для обеспечения противопожарной защиты катер комплектуется переносными огнетушителями: порошковыми типа ОП-5(г) или углекислотными типа ОУ или иными, допущенными для использования на объектах водного транспорта Российской федерации, количеством  - 2 шт.

7.        СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

7.1. Управление движением катера и контроль посредством ПМ обеспечивается с помощью следующих средств:

- дистанционное управление частотой вращения ПМ, а так же направлением вращения гребных винтов (реверс), установленное на посту управления катером;

- штурвалом управления движением катера, установленным на ЦПУ.

Указатель уровня топлива  расположенный  на ЦПУ и датчик уровня топлива в цистерне, совместимый с указателем на ЦПУ.

7.2.	Управление движением катера и контроль посредством стационарного двигателя и водометного комплекса обеспечивается с помощью следующих средств:

- система управления на ЦПУ электрогидравлической системой управления водометного комплекса;

- штурвалом управления с ЦПУ дефлектором водометного движителя.

Двигатель оснащен диагностической дистанционной системой мониторинга.

Приборы контроля работы двигателя и водомета установленные на ЦПУ:

указатель уровня топлива  расположенный  на ЦПУ и датчик уровня топлива в цистерне, совместимый с указателем на ЦПУ.

7.3.	Управление движением катера и контроль посредством стационарного двигателя и поворотно-откидной колонкой обеспечивается - с помощью дистанционной электрогидравлической системой с ЦПУ.

8.        ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

8.1.     Тип двигателя.

Катер выпускается в 4-х модификациях по типу энергетической установки (см. п.п.1.1):

- по варианту М2, - катер оборудован двумя ПМ, 4-х цилиндровых, 4-х тактных, с   16 клапанами, 100 л. с. каждый,  с макс. частотой вращения 6000 об/мин;

- по варианту М1, - на катер устанавливается один подвесной четырехтактный мотор мощностью 250 л.с.;

- по варианту J, - на судно устанавливается стационарный дизельный двигатель Volvo Penta D3-190, мощностью 190 л.с. и водомет CASTOLDI TURBODRIVE 238 H.C.;

- по варианту Z, - на судно устанавливается стационарный дизельных двигателя Volvo Penta D3-190, мощностью 190 л.с. и поворотно-откидной колонкой DPH.

Запуск двигателей - электростартерный, от аккумуляторных батарей.

8.2.     Топливная система.

Система предназначена для хранения и подачи топлива к энергетической установки катера.

Система содержит:

- топливная цистерна, полностью вкладная, установлена в р-не 6 - 7,5 шп., вместимостью ок. 290 л.;

- системы вентиляции топливного танка, оснащенной пламегасящей головкой и фильтром препятствующим распространению запахов;

- комплект топливных шлангов,  различных диаметров и назначения и комплект соответствующей арматуры;

- комплект топливных фильтров с быстрозаменяемым фильтрующим элементом.

Наполнение цистерны топливом производится с берега через приемный пластиковый патрубок, установленный на верхней палубе с Лев.Б.

Индикация уровня топлива выведена на ЦПУ.

Расположены в рундуке банки кокпита или в МО.

9.        ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

9.1.     Источники электрической энергии 12 В.

В качестве основных источников электрической энергии 12 В на катере приняты:

- две аккумуляторные батареи АБ1 и АБ2, емкостью 120 А*ч, напряжением 12 В, расположенные в отсеке в консоли.

Для одновременной зарядки двух аккумуляторных батарей от одного зарядного устройства на катере установлен диодный делитель.

Зарядное устройство, 250-400А, 12 В - для подзарядки аккумуляторных батарей при получении электроэнергии (220 В, 50 Гц) от береговых источников.

Кроме того, при отсутствии аккумуляторов зарядное устройство может использоваться в качестве источника напряжения 12 В постоянного тока.

В качестве аварийного источника применяется аккумуляторная батарея АБ1 которая обеспечивает в случае исчезновения напряжения в основной сети, питание в течение 3 часов следующих электропотребителей:

- светильников аварийного освещения;

- сигнально-отличительных огней;

- магнитного компаса;

- электрогорна;

- радионавигационного оборудования;

- системы дистанционного управления энергетической установкой.

На ЦПУ устанавливаются 2 разъема, типа - «прикуриватель», для подсоединения внешних устройств питанием 12 В.

9.2.     Источники электрической энергии 220 В.

На катере предусмотрено подключение берегового источника переменного однофазного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц., посредством розетки IР67, 16 А. Питание и заземление катера производится гибким кабелем сечением длиной около 15 м. через переключатель «Судно - берег». Система 220 В запитывается только от берегового питания, при стоянке судна в порту.

9.3.     Распределение электроэнергии.

Распределение электроэнергии 12 В производиться с помощью распределительного щита, расположенного на  ЦПУ.

Включение цепи на потребители осуществляется с помощью селекторного переключателя аккумуляторов  АБ1 и АБ2.

9.4.     Прожекторы и светильники.

На мачте катера установлены следующие приборы:

- прожектор палубный – 1 шт., расположен на мачте;

- фара-искатель – 1шт., с дистанционным управлением на кабеле, расположена на мачте;

- светильник интерьерный – 1 шт.,  для освещения помещения надстройки.

9.5.     Кабели и провода.

На катере применены судовые кабели и провода с медными многопроволочными жилами выпускаемая в Российской Федерации, типа ПВС и ПВ.

10.        СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

10.1.     Радиооборудование.

Для обеспечения радиосвязи с морскими судами и береговыми радиостанциями на катере устанавливается следующее оборудование:

- переносная УКВ радиостанция М диапазона 156-174 МГц, номинальной мощностью 1-6 Вт,  для связи на море (минимальная дальность ок. 3 миль).

- переносная УКВ радиостанция М диапазона 300-350 МГц, номинальной мощностью 1-6 Вт, для связи на внутренних водных путях.

Средства радиосвязи расположены на посту управления.

10.2.     Навигационное оборудование.

Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания на катере установлено следующее навигационное оборудование:

- путевой магнитный компас;

- навигационный многофункциональный комплекс (GPS, картплоттер, эхолот);

- лот ручной;

- кренометр;

- бинокль;

- ручной пеленгатор;

- пассивный отражатель.

10.3.     Навигационные светосигнальные огни.

В соответствии с правилами плавания по внутренним водным путям Российской федерации, требованиям МППСС и правилами ГИМС на мачте катера установлен комплект следующих навигационных огней:

- якорный (круговой),  2 морск. мили на складной стойке;

- топовый,  2 мор. мили;

- бортовые левый и правый,  1 мор. миля;

- кормовой,  2 мор. мили.

10.4.     Средства сигнализации.

На катере установлены следующие виды сигнализации:

- сигнализация о наличии воды в отсеках, выведена в ЦПУ;

- сигнализация об уровне топлива в топливном танке катера, выведена в ЦПУ;

- в качестве звукового сигнала на мачте катера установлен электрический горн.

Горн управляется кнопкой сигнала расположенной на ЦПУ.

11.        ТРАНСПОРТИРОВКА

При снятом привальном брусе катер  перевозится следующими видами транспорта:

- по дорогам общего пользования на трейлере  или в кузове грузового автомобиля;

- в стандартном контейнере  любыми видами транспорта;

- по железной дороге как габаритный груз;

- в грузовых отсеках самолетов Ил-76.

12.        СРОК СЛУЖБЫ

Общий срок службы катера обусловлен сроком службы комплектующего оборудования и корпуса катера.

При правильной эксплуатации и своевременном проведении текущих ремонтов срок службы корпуса катера составляет не менее 15 лет.

13.        ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКА

В процессе строительства судна и по его окончании Строитель обеспечивает выполнение необходимых испытаний для проверки качества постройки и определения соответствия построенного судна характеристикам и гарантиям, указанным в Договоре.

Испытания всех ответственных узлов и деталей корпуса, а также механизмов, систем производятся ОТК завода-строителя.

По окончании постройки судна, проводятся швартовные и ходовые приемо-сдаточные испытания. Все расходы по проведению швартовых и ходовых испытаний, вплоть до сдачи судна, оплачивает Поставщик.

После окончания ходовых испытаний производится подписание акта приема-передачи судна.

На основании договора-подряда на изготовление прогулочной моторного судна, судно поставляется Покупателю полностью готовым к эксплуатации:          с запасом топлива, составляющим 25% от общего количества, но без провизии, воды, навигационных карт, штурманских пособий (книг), мединструментов и медикаментов.

Объем снабжения и ЗИП является предметом отдельного согласования между Покупателем и Поставщиком.

Системы смазки, гидравлики, охлаждения и др. сдаются заполненными соответствующими жидкостями.

К моменту сдачи на судне выполнена тщательная очистка и уборка всех помещений, отсеков и наружных поверхностей судна.

14.        СНАБЖЕНИЕ

Готовое к эксплуатации судно снабжается необходимым шкиперским имуществом, противопожарным снабжением, комплектами ЗИП и другим оборудованием в соответствии с перечнем снабжения.

15.        ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРАВИЛА И КОНВЕНЦИИ

Судно построено в соответствии со стандартами и техническими условиями на поставку оборудования и материалов, при этом учтены следующие Правила, Конвенции и нормы,  действующие на день подписания Договора:

- Правила классификации и постройки прогулочных судов ГИМС РФ;

- Международная конвенция по предотвращению столкновений судов (МППСС-72) с поправками 1981г.  и 1987 г.;

- Правила по защите от статического электричества на морских судах,        изд. 1973 г.;

- Санитарные правила для морских судов, изд. 1984 г.;

- Требования техники безопасности к морским судам, изд. 1989 г.

Все конвенции и правила принимаются с учетом бюллетеней, изменений и дополнений, действующих на дату подписания Договора на строительство судна.

16.        ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С СУДНОМ

При поставке судно снабжается эксплуатационной документацией по ведомости, согласованной с Покупателем не позднее, чем за 3 месяца до сдачи судна.

В состав эксплуатационной документации входят:

- руководство по эксплуатации судном;

- комплект инструкций и паспортов на установленное оборудование, механизмы и системы;

- чертеж общего расположения судна;

- копия заверенного Сертификата Росстандарта на судно;

- прочие документы, включаются по требованию заказчика.

Вся эксплуатационная документация корректируется с учетом результатов приемо-сдаточных испытаний.

При постройке судна соблюдаются наилучшие условия современной судостроительной практики и применяются только такие материалы, механизмы, устройства и оборудование, которые пригодны для применения на морских судах, характеризуются высоким качеством, надежностью и ремонтопригодностью, одобрены Покупателем. Инвентарь и инструменты должны быть высокого качества и поставляться в объеме, соответствующем Правилам и Конвенциям. Инвентарь, расходные материалы, запчасти, спец.инструмент и приспособления должны быть надлежащим образом приготовлены, законсервированы, уложены и надежно закреплены на подходящих местах.

Рис.1 Модификация: с 2-мя подвесными моторами и консолью - «СМ2». Продольный разрез

Рис.2 Модификация: с 2-мя подвесными моторами и консолью - «СМ2». Вид сверху

Рис. 3 Модификация: с 1-м дизельным двигателем, водометом и рубкой-убежищем - «ВJ». Продольный разрез

Рис. 4 Модификация: с 1-м дизельным двигателем, водометом и рубкой-убежищем - «ВJ». Вид сверху

Рис. 5 Модификация: с 1-м подвесным мотором и рубкой-убежищем - «ВМ1». Продольный разрез

Рис. 6 Модификация: с 1-м подвесным мотором и рубкой-убежищем - «ВМ1». Вид сверху

Рис. 7 Модификация: с 1-м дизельным двигателем, ПОК и рубкой-убежищем - «ВZ». Вид на ПрБ

Рис. 8 Модификация: с 1-м подвесным мотором и консолью - «СМ1». Виды в нос и сечения по шпангоутам