УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Охтинская Верфь»

#### МОТОРНЫЙ  КАТЕР

##### Проект 13003

###### СПЕЦИФИКАЦИЯ

13.003 - 020 - 001 CП

##### СОДЕРЖАНИЕ

#### Лист

1.	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 							3

2.	ПРАВИЛА И КОНВЕНЦИИ						5

3.	КОРПУС 									5

4.	СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА						8

5.	ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ								10

6.	ОБОРУДОВАНИЕ								11

7.	СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ						12

8.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА					13

9.	ДВИЖИТЕЛЬ									15

10.	ЭЛЕКТРОНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				16

11.	СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	18

12.	СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ			19

13.	БАЗИРОВАНИЕ								19

14.	СРОК СЛУЖБЫ								20

15.	ИСПЫТАНИЯ								20

16.	ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С СУДНОМ		21

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Тип судна

Прогулочный катер, с остроскулыми обводами корпуса, со стационарным дизельным двигателем. Катер специально спроектирован для эксплуатации водоемах северных регионов Российской федерации.

Назначение судна

Катер предназначен для туризма, отдыха и перевозки людей и малогабаритных грузов, на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей.

Класс судна

Катер отвечает требованиям Государственной инспекции по маломерным судам РФ к судам озерного и морского плавания категории 4 с удалением 20 миль от места базирования в дневное время суток

Главные размерения

Катер имеет следующие главные размерения:

###### Длина наибольшая, м	12,04

Длина по КВЛ, м	10,65

###### Ширина наибольшая, м	3,48

###### Высота борта, м: на миделе	2,0

Водоизмещения и осадки

Водоизмещение:

полное, т		около 14,5

осадка на миделе , м		0,9

Осадка габаритная в грузу, м		1,2

Остойчивость и мореходность

1.6.1.Остойчивость катера отвечает требованиям Российского Речного Регистра для судов предназначенных к эксплуатации в бассейнах рек и морей разряда «М» и требованиям правил ГИМС РФ для судов 4 категории плавания.

1.6.2. Мореходные качества обеспечивают безопасное плавание на волнении моря с высотой волны 3% обеспеченности 1,25 м.

Непотопляемость

Непотопляемость обеспечена при всех случаях эксплуатационной нагрузки в соответствии с требованиями Российского Речного Регистра.

Скорость хода

Скорость катера в условиях испытания на глубокой воде (не менее 6 осадок судна), при чистом свежеокрашенном корпусе, при ветре не более 5 м/с и волнении моря не более 1 балла, составляет не менее 9 узлов..

Управляемость

Диаметр установившейся циркуляции  на полном ходу при полном водоизмещении при перекладке руля на максимальный угол составит около трех длин корпуса яхты.

Автономность и запасы

На катере предусматривается хранение топлива в двух цистернах, расположенных в машинном отделении емкостью около 500 л каждая.

Автономность по запасам топлива составляет около 48 часов.

Автономность по запасам пресной воды составляет 3 суток

Вместимость

В состав экипажа катера входит 1 человек – судоводитель- механик.

Катер может перевозить людей количеством до 11 человек.

Для отдыха экипажа судно оборудуется носовой каютой с спальными местами

В грузовом отсеке и на кормовой палубе возможна перевозка различных грузов общей массой до 2000 кг.

Общее расположение

Общее расположение на катере выполнено в соответствии с чертежом 13.003-023-000 ОР. В соответствии с чертежом на катере устанавливается изолированная ходовая рубка Ходовая рубка оборудована креслом рулевого и диваном для 2-х-3-х человек.

В кормовой части надстройки оборудованы помещения санузла и промежуточного тамбура для входа в бытовое помещение.

Бытовое помещение расположено в корпусе судна и оборудовано мягкими диванами, платяным шкафом, полками для хранения личного имущества и столом для принятия пищи. По левому борту в бытовом помещении расположен камбуз. Оборудование камбуза включает мойку для мытья посуды, двухконфорочную плиту на дизельном топливе, полки для хранения посуды и запасов провизии.

В кормовой части рубки по левому борту оборудован санузел с рукомойником и унитазом..

В кормовой части судна расположен румпельный отсек и отсек для хранения грузов.

2.ПРАВИЛА И КОНВЕНЦИИ

Судно построено в соответствии со стандартами и техническими условиями на поставку оборудования и материалов, при этом учтены следующие Правила, Конвенции и нормы. действующие на день подписания Договора:

- Правила классификации и постройки морских судов РМРС 2003 г;

- Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания Российского Речного Регистра

- Правила классификации и постройки прогулочных судов ГИМС РФ

- Международная конвенция по предотвращению столкновений судов (МППСС-72) с поправками 1981 и 1987 г;

- Международная конвенция о грузовой марке 1966 г с поправками;

- Правила по защите от статического электричества на морских судах, изд. 1973 г.

- Санитарные правила для морских судов, изд 1984 г;

- Требования техники безопасности к морским судам, изд 1989 г.

Все конвенции и правила принимаются с учетом бюллетеней, изменений и дополнений, действующих на дату подписания Договора на строительство судна.

3. КОРПУС

Материалы, расчетные данные и нормы

В качестве конструкционного материала корпуса судна использована судостроительная сталь российского производства с пределом текучести ReH= 235 МПа.

Прочность корпуса обеспечивает плавание катера при скоростях хода и состоянии моря, указанных  в настоящей спецификации.

Система набора и шпации

Корпус катера выполнен сварным по поперечной системе набора. Толщина листов наружной обшивки, принята

Днище - 6 мм,

Борта – 5 мм

Палуба и платформы – 4 мм

Переборки – 4 мм

Стенки надстройки – 4 мм

Фальшборт – 4 мм

Шпация принята равной 500 мм.

В качестве поперечного набора принят уголок 50х50х5 мм, в качестве продольного – сварной или гнутый уголок 120х50х5 мм.

Главный двигатель, вспомогательный двигатель, и другое оборудование установлены на фундаментах, смонтированных на связях основного корпуса. Фундаменты изготовлены из листов и балок необходимой прочности, в соответствии с требованиями и рекомендациями изготовителей оборудования

Цистерны топливные, питьевой и фановых вод сделаны полностью «вкладными» Толщина стенок составляет 3-4 мм.

Сварка

Сварные соединения выполнены электродуговой полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и соответствуют требованиям Морского Регистра судоходства Российского речного регистра и российских стандартов, принятых в судостроении. Все сварочные операции проведены опытными и квалифицированными рабочими в закрытых помещениях с контролируемым состоянием окружающей среды. Особое внимание уделено последовательности сварочных работ, во избежание появления сварочных деформаций корпуса во время постройки.

Неразрушающий контроль, насколько возможно, осуществлен по мере выполнения работ, для обеспечения надлежащего качества сварки.

Проверка водонепроницаемости корпусных сварочных швов проведена, в соответствии со схемой и таблицей помещений.

Технология постройки

С целью уменьшения затрат на изготовление оснастки, а также сокращения срока сборки корпуса без потери качества, использован способ формирования корпуса от каркаса вниз килем. Закладной конструкцией корпуса при этом являются плоские  элементы обшивки корпуса, которые установлены и соответствующим образом закреплены на построечном стапеле.

Защита корпуса от коррозии и обрастания, окраска

Для защиты  подводной части корпуса от электрохимической коррозии, предусматривается система электрохимической протекторной защиты в сочетании с лакокрасочными покрытиями.

Системой электрохимической протекторной защиты корпуса судна является комплект анодов закрепленных на подводной части корпуса и пере руля. Основным районом плавания катера приняты прибрежные зоны морей бассейна Северного ледовитого океана. Следовательно, на катере будут установлены цинковая анодная защита. К корпусу аноды крепятся специальными штифтами.

Окраска наружных поверхностей корпуса и корпусных конструкций производится синтетическими эпоксидными двухкомпонентными лакокрасочными материалами (далее ЛКМ), в соответствиями с принятой схемой окраски с предварительной грунтованием и последующим нанесением лакокрасочных материалов в несколько слоев.

Перед покраской получена детальная спецификация от производителя ЛКМ и представлена на одобрение Покупателя.

Цвет корпуса RAL_______, надстройка - RAL______.

Окраска палубы производится нескользящим покрытием  черного цвета.

Все покрытия применяются в соответствии с технологическими рекомендациями производителя ЛКМ.

Окраске не подлежат полированные изделия, прокладки, уплотнения и другие поверхности, арматура и оборудование, где краска может препятствовать выполнению их функций.

Окраска на открытом воздухе не производится во время дождя, снега, тумана или при высокой влажности, когда погодные условия приводят к конденсации влаги, т.е. когда относительная влажность воздуха превышает 85% , а температура металла превышает точку конденсации менее чем на 3С.

В общем случае, покрасочные работы не проводятся при погодных условиях, которые в рекомендациях производителя ЛКМ считаются приводящими к ухудшению свойств покрытия, грунта и высыхаемости краски.

Оснастка обеспечивает свободный и легкий доступ к местам покраски, но, по возможности, не касается окрашиваемой поверхности.

Оборудование, закупленное Поставщиком, т.е. основное и вспомогательное (электро- и радионавигационное оборудование, палубные механизмы и т. п.), окрашено в соответствии со стандартами изготовителя, а поврежденные части после установки покрыты одним слоем грунта и одним слоем краски подходящего колера, после предварительной подготовки поверхности.

Покраска поверхностей, не указанных в данной спецификации, проведена в соответствии с окраской окружающих участков  или аналогичных помещений.

Покрасочные работы проводятся при помощи краскораспылителя, однако, там, где это более удобно, применяются кисти и валики. Толщина высохшего слоя краски будет измерена магнитным способом при помощи элкометра, микротеста или аналогичного прибора, рекомендованного производителем ЛКМ.

Описанная в карте окраски толщина слоя краски, является таковой в 85%  случаев замера, а в остальных 15% толщина краски - не менее 80% от обозначенной.

Толщина высохшего слоя краски будет измерена после того, как нанесено антикоррозийное покрытие и произведена окончательная окраска.

Водонепроницаемые сварные швы и линия кильблока не окрашиваются до завершения испытаний непроницаемость.

Для защиты корпуса от контактной коррозии в районах установки донной и бортовой арматуры, выполненных из сплавов на основе меди, в сочетании с протекторной защитой корпуса произведена усиленная окраска корпуса и конструкций в местах их сопряжения, а также уплотнение зазоров.

Герметизация районов сопряжения конструкций с корпусом выполнена с помощью уплотнительных прокладок, стойких в морской воде.

4.СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Якорное устройство

Катер снабжен носовым якорным устройствам

Главный якорь типа Брюс, стальной, массой 30 кг.

Оцинкованная якорная цепь калибром 10 мм по DIN 766

Якорный электрический брашпиль

Цепной стопор для цепи калибром 10 мм по DIN 766.

Якорь по-походному убирается в клюз. Закрепление якорной цепи при стоянке судна на якоре и крепление якоря «по-походному» осуществляется с помощью стопора  расположенного на палубе между якорным шпилем и клюзом.

Со звёздочки якорного шпиля якорная цепь по цепной трубе направляется в цепной ящик, расположенный в форпике. Днище цепного ящика имеет деревянный настил.

Управление шпилем осуществляется с внутреннего поста управления судном и при помощи водозащищенных ножных кнопок , расположенных на палубе судна, вблизи брашпиля.

Швартовное и буксирное устройства.

Выполнение швартовных операций на катере производится вручную. Катер обеспечен соответствующим количеством швартовных и буксирных кнехтов.

При буксировке катера используется  плетёный полиамидный канат диаметром 20мм, длиной окружности 63мм, разрывным усилием 7470кгс,

Спасательное устройство.

На катере устанавливаются два спасательных круга с линями, а также 12 спасательных жилетов.

На судне устанавливаются два спасательных плота типа ПСН-6 или аналогичные.

Мачтовое устройство.

На катере установлена мачта для несения антенн, молниезащиты, сигнально-отличительных огней и грузового устройства. Мачта выполнена заваливающейся в корму.

Леерное устройство.

На фальшборте установлено леерное ограждение из стальных труб диаметром 30 мм. Высота леерного ограждения от главной палубы – 900 мм в соответствии с требованиями Российского Речного Регистра.

Рулевое устройство.

На катер установлен один подвесной полубалансирный руль площадью 0,40 м2, работающий в струе гребного винта. Угол перекладки руля - 35. В качестве привода руля используется ручная гидравлическая  машина. В состав рулевого привода входит один ручной гидронасос, исполнительный гидроцилиндр, трубопроводы высокого давления. Управление рулем дистанционное из рулевой рубки. Для визуального контроля за положением пера руля на румпеле установлен датчик положения пера руля и показывающий индикатор (репитер), установленный на основном посту управления (ходовая рубка).

Все оборудование рулевого устройства импортного производства».

Грузовое устройство.

На катере устанавливается грузовая стрела, грузоподъемностью 500 кг. Грузовая стрела обеспечивает подъем и опускание в кормовой грузовой отсек и на кормовую грузовую палубу,  и перемещение их на причальное сооружение.

При грузовых операциях судно должно быть отшвартовано бортом к причальному сооружению

Вертикальное расстояние от гака грузового шкентеля до вер	хней кромки леерного ограждения составляет не менее 2-х м.

Высота причальной стенки при грузовых операциях должна быть не более 1,7 м от уреза воды.

Поворот стрелы обеспечивает подъем и опускание груза (по центру подвеса) на расстоянии не более  2,9 м от ДП (вылет за борт 1.1 м) на оба борта.

Грузовой шкентель имеет электрический привод. В качестве привода используется лебедка типа DV-9000i. или другая, имеющая не худшие характеристики

Угол наклона стрелы регулируется вручную при снятой нагрузке. Под нагрузкой угол наклона стрелы не меняется.

Поворот стрелы осуществляется вручную с использованием эренцбакштагов.

Грузовой отсек имеет габариты ок. 2,0 х 2,9 х 1,2 м Доступ в грузовой отсек осуществляется через грузовой люк размером 0.9х0.9 м в свету. Крышка грузового люка установлена на петлях и снабжена запорными устройствами и  и изолирующей прокладкой.

5. ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

Иллюминаторы

На лобовых иллюминаторах рулевой рубки установлены электрические стеклоочистители. Иллюминаторы рубки и салона выполнены «глухими».

Остекленение рубочных окон и иллюминаторов - выполнено из закаленного стекла необходимой толщины.

Двери

Для выхода на открытую палубу рубка оборудована двумя дверями с остеклением, установленными побортно.

Бытовое помещение и санузел имеют выходы на кормовую палубу через кормовую переборку надстройки н, также оборудованы дверями.

Все двери фиксируются в открытом положении стопорами.

Крышки и горловины

Водонепроницаемая крышка установлена для доступа в форпик (цепной ящик).

Цистерны и танки оборудованы технологическими непроницаемыми горловинами для внутреннего осмотра и очистки.

Люки для доступа в  машинное отделение и ахтерпик имеют водонепроницаемое исполнение. Все люки и горловины имеют фиксацию в открытом положении.

Над машинным отделением, для операций по ремонту двигателя устроен съемный лист.

Трапы

На катере применены трапы одобренной конструкции шириной не менее 600 мм.

6. ОБОРУДОВАНИЕ

Обстройка помещений

Зашивка бортов и переборок изготовлена по месту из влагостойкой (морской) фанеры облицованной шпоном ценных пород дерева. В необходимых местах (поверхности пультов управления, места вероятного касания обуви и т.д.) фанера облицована легко моющимся пластиком серого или белого цвета.  Подволоки жилых помещений изготавливаются из панелей, облицованных специальной морской тканью типа «Marinasoft» или другой с аналогичными характеристиками, Оконницы изготавливаются из стеклопластика Деревянные раскладки и мебель изготовлены из массива ценных пород дерева. Мебельные ящики и двери оборудованы травмобезопасным замком-кнопкой.

Оборудование камбуза

Камбузная стойка оборудуется:

- двухкомфорочной плитой на дизельном топливе для разогрева пищи

- Мойкой для мытья посуды с автоматической подачей холодной престной воды

- Полками и шкафами для хранения запасов провизии и посуды.

Тепловая изоляция

Тепловая изоляция выполнена матами из вспененного каучука, или методом нанесения на внутренние поверхности корпуса слоя пенополиуретана или другими материалами имеющими не худшие характеристики.. Тепловая изоляция предусмотрена на всех наружных поверхностях обитаемого отсека и МО (за исключением мест установки противопожарной изоляции).

Элементы термо - шумоизоляции имеют необходимые сертификаты.

Противопожарная изоляция

Противопожарная изоляция огнестойкостью 30 минут А30 установлена на подволоке и переборках машинного отделения.

Звукопоглощающая изоляция

В качестве звукопоглощающей изоляции используется  противопожарная и тепловая изоляция.

Настилы палуб

В бытовом помещении, ходовой рубке и санузле настил палубы изготавливается из высокопрочного линолеума.

В МО установлены настилы из рифлёных листов на обрешетнике из стального профиля.

Все наружные палубы покрыты специальным нескользящим покрытием

7. СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ

Система осушительная и сбора нефтесодержащих трюмных вод

Система обеспечивает осушение всех водонепроницаемых отсеков корпуса. Осушение машинного отделения, ахтерпика и подпайольного пространства носовой каюты осуществляется через осушительную магистраль.

К осушительной магистрали подсоединены два электрических осушительных насоса.

Управление насосами с электроприводом автоматическое с поплавковым выключателями и дистанционное из рулевой рубки.

Для предотвращения загрязнения моря нефтепродуктами сбор нефтесодержащих трюмных вод из МО производится в две легкосъемные канистры, с последующей их выдачей в береговую емкость.

Катер оборудуется резервной осушительной системой состоящей из:

двух осушительных насосов с ручным приводом.

комплекта шлангов

комплекта соединительных и забортных фитингов

Система пожаротушения

Для обеспечения противопожарной защиты катер комплектуется автономными пожарными извещателями и порошковыми или иными переносными огнетушителями, допущенными для использования на объектах водного транспорта Российской федерации.

Система бытовой пресной воды

Система состоит из двух цистерны пресной воды общей вместимостью около 400 л, напорного агрегата пресной воды, бойлера, трубопроводов и арматуры.

Агрегат пресной воды состоит из электронасоса, пневмоцистерны вместимостью 19 л и реле давления. Максимальное давление в системе, создаваемое агрегатом – 2.5 бар.

Включение и выключение агрегата происходит автоматически

Цистерны пресной воды выполнены вкладными из нержавеющей стали.

Подогрев воды в бойлере осуществляется от системы охлаждения ГД или электроподогревателем напряжением 220 В, мощностью около 1,0 кВт.

Наполнение цистерны водой производится с берега через приемный патрубок на верхней палубе.

Предусмотрена индикация уровня пресной воды в цистернах в рулевой рубке.

Система обеспечивает водой следующие потребители:

мойка камбузная

умывальник в сан-узле.

Система сточная

Система предназначена для сбора сточных вод от унитаза и хозяйственно-бытовых вод от умывальника и мойки.

Система состоит из сточной цистерны вместимостью около 150 л, электронасоса выдачи сточных вод, арматуры и трубопроводов.

Цистерна выполнена вкладной из нержавеющей стали.

Унитаз прокачного типа с ручным приводом..

Выдача сточных вод из сборной цистерны осуществляется в приемные сооружения через выходной патрубок, оснащенный сливным фланцевым соединением одобренного типа или непосредственно за борт в разрешенных районах.

Производительность насоса выдачи сточных вод около 80 л/мин. Предусмотрена сигнализация верхнего уровня сточной цистерны (80% объема) в рулевой рубке.

Система оборудована арматурой и трубопроводами непосредственного сброса сточных вод за борт в разрешенных районах.

Система вентиляции и отопления

Санблок оборудуется искусственной вытяжной системой вентилятором и естественным притоком.

Во все помещения катера предусмотрена естественная приточная вентиляция. Форпик и ахтерпик оборудуются естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Обогрев всех обитаемых помещений катера, за исключением машинного отделения, осуществляется с помощью автономной системы, построенной на базе автономного автоматизированного отопителя фирмы «Webasto» или другого производителя.

Для отопления МО, при стоянке в зимний период, может быть установлен переносный электрический воздухонагреватель с питанием от берегового источника.

8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Общие положения

Энергетическая установка катера состоит из главной энергетической установки (ГЭУ), предназначенной для обеспечения движения и маневрирования катера и вспомогательной энергетической установки (ВЭУ), предназначенной для обеспечения катера электроэнергией.

Главная энергетическая установка

Главная энергетическая установка (ГЭУ) состоит из одного главного двигателя (ГД), расположенного в машинном отделении (МО) в средней части катера и работающего через реверсивный редуктор на винт фиксированного шага.

Главный двигатель (ГД) – морской дизель «VETUS DEUTZ» типа DT44, имеющий максимальную мощность 114 лс/84 кВт при 2500 об/мин. Технические данные двигателя соответствуют ISO 8665.

К ГД прифланцован реверсивный редуктор фирмы «ZF Marine» (Германия).

ГД укомплектован всеми необходимыми приборами управления и контроля, воздушным фильтром, теплообменниками, зарядным генератором, насосами внутреннего и забортного контура охлаждения, топливным фильтром-сепаратором и фильтром тонкой очистки, масляными фильтрами и т.д.

ГД сертифицирован в части вредных выбросов Nox по IMO 2000.

Пуск ГД – электростартерный от блока стартерных аккумуляторных батарей напряжением 12 В.

Вспомогательная энергетическая установка

ВЭУ состоит из однофазного судового дизель-генератора (ДГ) напряжением на выходе 230 В, длительной мощностью 6 кВА – 5 кВт.

ДГ оборудован необходимыми органами управления и контроля.

Пульт управления ДГ вынесен на пост управления катером.

Пуск ДГ электростартерный, от отдельной стартерной аккумуляторной батареи напряжением 12 В постоянного тока.

Топливная система

Полный запас топлива составляет около 1 т и размещен в двух вкладных цистернах расположенных побортно в МО.

В цистернах установлены, датчики уровня с дистанционной индикацией, обеспечивающий в рулевой рубке индикацию уровня топлива.

Прием топлива в цистерны производится  через приемные патрубки, размещенные  на палубе на правом и левом  борту.

Топливо поступает в двигатели из цистерн через фильтры-сепараторы, для отделения содержащихся в нем механических частиц и воды.

Отстой из топливной системы удаляется в канистры для сбора нефтесодержащих и трюмный вод, самотеком или откачивается ручным насосом.

Масляная система

Запас масла, размещен в канистрах хранящихся в МО.

Заполнение и пополнение маслом ГД, редуктора и ДГ производится из переносных емкостей.

Откачка отработанного масла из ГД, редуктора и ДГ производится ручными насосами в переносную емкость. Насосы и трубопроводы с арматурой поставляются с двигателями.

Контроль уровня масла в картерах двигателей и редукторов производится штатными масляными щупами.

Система охлаждения

Главный двигатель и дизель-генератор  имеют двухконтурные системы охлаждения.

Для приема забортной воды в системы охлаждения двигателей катер оборудован водозаборниками.

Каждый контур наружного охлаждения оборудован быстрозакрывающимся клапаном (кингстоном), обеспечивающим перекрытие водозаборника

Каждый контур наружного охлаждения оборудован быстроразборным фильтром (БФ) забортной воды.

Сброс воды из систем охлаждения двигателей производится в их системы газоотвода, часть воды из наружного контура главного двигателя отводится на охлаждение и смазку дейдвудных подшипников.

Внутренние контуры двигателей заполняется охлаждающими жидкостями, рекомендованными производителями двигателей, из переносных емкостей.

Система газоотвода

ГД и ДГ оборудованы автономными газоотводами, отводящими выхлопные газы за борт.

Газоотводы ГД и ДГ «мокрого» типа, впрыск забортной воды из систем охлаждения производится в выхлопном коллекторе дизеля.

Во всех газоотводах установлены глушители «мокрого» типа.

Воздух для работы двигателей ГД и ДГ берут воздух для работы из МО.

Воздух засасывается двигателями через воздушные фильтры, установленные на воздухозаборных патрубках двигателей.

В МО воздух поступает через вентиляционные каналы, которые имеют выход на открытую палубу.

9. ДВИЖИТЕЛЬ

На судне в качестве главного движителя установлен один трехлопастной гребной финт фиксированного шага правого вращения, обладающим высоким КПД и приемлемой эрозионной устойчивостью. Материал гребного винта - бронза.

Валопровод

На судне установлена валовая линия, в комплект которой входят:

- гребной вал из нержавеющей стали со съемными полумуфтами.

- опорный резинометаллический подшипник.

- уплотнение дейдвудное с резиновым двухрядным сальником.

- Эластичная муфта.

Охлаждение дейдвудных подшипников производится забортной водой от системы охлаждения ГД.

10. ЭЛЕКТРОНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Источники и преобразователи электрической энергии

Основные источники электрической энергии

В качестве основных источников электрической энергии на катере приняты:

Судовой однофазный дизель-генератор (ДГ) типа  напряжением на выходе 230 В, длительной мощностью порядка 6 кВА – 5 кВт при внешних условиях по ISO 3046. Дизель-генератор расположен в МО.

Аккумуляторная батарея напряжением 12 В постоянного тока суммарной емкостью около 540 А х ч, состоящая из 3-х малообслуживаемых аккумуляторов, допущенных к эксплуатации на объектах водного транспорта Российской федерации, каждый напряжением 12 В и емкостью по 180 А х ч, объединенных в три группы. При работе главного двигателя основным источником постоянного тока напряжением 12 В является навешанный на него генератор, при этом происходит подзарядка аккумуляторных.

Дизель – генератор вырабатывает однофазный переменный ток напряжением 230В, частотой 50Гц, обеспечивающий питание всего электрооборудования, потребляющего переменный ток напряжением 220 В, частотой 50 Гц, во всех эксплуатационных режимах катера. Пуск ДГ электростартерный, от отдельной стартерной аккумуляторной батареи напряжением 12 В постоянного тока.

Подзарядка всех трех групп АБ при работе ДГ производиться от зарядного устройства 220/12

При получении электроэнергии ( 220 В, 50Гц) от береговых источников, АБ подзаряжаются, так же как было указано выше, зарядным устройством 220/12.

На катере предусмотрена работа ДГ на шины главного распределительного щита (ГРЩ-220) и работа навешенного генератора ГД на шины распределительного щита постоянного тока (РЩПТ-12).

Аварийный источник электроэнергии

В качестве аварийного источника электроэнергии на катере установлена аккумуляторная батарея (АБ) напряжением 12В. которая обеспечивает в случае исчезновения напряжения в основной сети, питание в течение 3 часов следующих электропотребителей:

светильников аварийного освещения;

сигнально-отличительных огней;

магнитного компаса;

приемоиндикатора  эхолота;

тифона.

системы контроля ГД

Преобразователи

Для питания электропотребителей постоянного тока при работе ДГ или при питании с берега, на катере установлен один выпрямительный агрегат, расположенный в машинном отделении катера.

Выпрямительный агрегат в режиме зарядки АБ обеспечивает автоматическую регулировку зарядного тока.

Для питания потребителей переменного тока напряжением 220 В, при отключенном дизель-генераторе и отсутствии «Питания с берега», установлен инвертор напряжения с синусоидальным выходом 12/230 мощностью 1 кВА расположенный в машинном отделении катера.

Питание с берега

На катере предусмотрено подключение берегового источника переменного однофазного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Потребляемая мощность электрооборудованием катера около 5 кВт.

Питание и заземление катера производится гибким кабелем сечением 3х10 мм2 длиной 30 м через переключатель «Судно - берег».

Распределение электроэнергии

Системы распределения

На катере распределение электроэнергии выполнено по смешанной схеме, которая сочетает в себе магистральную схему распределения электроэнергии и радиальную. В качестве систем сети распределения принята однофазная двухпроводная изолированная для сети переменного тока и двухпроводная изолированная для сети постоянного тока.

Напряжение электропотребителей катера

220В, 50Гц – для зарядного выпрямителя, подключения бытовых потребителей

12В (-) тока - для основного, аварийного и переносного освещения, сигнально-отличительных огней, аварийно-предупредительной сигнализации, приемоиндикатора эхолота и картплоттера, подсветки магнитного компаса, стеклоочистителей, прожектора, тифона, якорного шпиля, приборов контроля Главным двигателем и прочих потребителей постоянного тока.

Основное освещение

Основное освещение помещений выполняется светильниками Российского или импортного производства

Аварийное освещение

Аварийное освещение выполняется светильниками Российского  или импортного производства используемыми в нормальных эксплуатационных режимах катера в качестве светильников основного освещения.

Переносное освещение

Переносное освещение выполняется переносными светильниками. Светильники расположены в МО, ахтерпике и около места управления катером.

Для питания светильников переносного освещения на катере установлены штепсельные розетки с в следующих помещениях:

МО – 1 шт;

Грузовой отсек – 1 шт;

рубка-салон – 1 шт;

Прожектор

На катере на крыше рулевой рубки установлен один прожектор с управлением из рулевой рубки.

Кабели и провода

На катере применены судовые кабели и провода с медными многопроволочными жилами марок LKM-HF, LKSM-HF и RFE-HF фирмы HELKAMA (Финляндия) и аналогичная кабельная продукция выпускаемая в Российской Федерации

11. СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Средства радиосвязи.

Для обеспечения радиосвязи с морскими судами и береговыми радиостанциями на катере устанавливается стационарная радиостанция морского диапазона типа SAILOR или аналогичная с не худшими характеристиками Регистрация радиостанции осуществляется заказчиком по месту эксплуатации судна.

Средства радиосвязи размещаются в районе поста управления, антенные устройства размещаются на крыше рубки.

Навигационное оборудование

Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания на катере установлено следующее навигационное оборудование:

Путевой магнитный компас

Эхолот совмещенный с лагом.

Картплоттер с приемником GPS Interphase Chart Master 169 CS укомплектованным картриджем C-MAP с картами Баренцева и Белого морей

Радар Furuno M-1613 с антенной 15” закрытого типа мощностью 2.2 кВт.

Навигационные огни

В соответствии с МППСС-72 на катере установлен комплект  навигационных огней: якорный, топовый, бортовые левый и правый, кормовой.

Оборудование звуковой и зрительной сигнализации и связи.

В качестве звукового сигнала на катере установлен электротифон

Средства сигнализации

На катере установлены следующие виды сигнализации:

сигнализация обнаружения пожара с использованием автономных пожарных извещателей.

сигнализация о наличии воды в отсеках, в составе системы осушения

сигнализация об уровнях жидкостей в цистернах и танках катера

12. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Управление движением обеспечивается с помощью следующих средств:

- дистанционное управление частотой вращения главного двигателя, а так же направлением вращения гребного вала, установленное на посту управления катером.

- штурвалом управления рулем.

Управление главным двигателем

Управление и контроль работы главного двигателя в дистанционном режиме обеспечивается средствами дистанционного управления (ДУ) и контроля, установленными в рулевой рубке.

Средства контроля, поставляются комплектно с главным двигателем

Управление электроэнергетической системой

Дистанционное управление всеми средствами, входящими в состав электроэнергетической системы, осуществляется с пульта управления судном в рулевой рубке.

Средства контроля, поставляются комплектно с дизель-генераторм.

Управление и контроль работы судовых систем.

Управление и контроль работы судовых систем осуществляется с пульта управления судном в рулевой рубке.

13. БАЗИРОВАНИЕ

Организационно-технические мероприятия

Базирование катера обеспечивается с учетом организационно-технических и режимных мероприятий, а также требований по обеспечению безопасности судов.

Во избежание повреждения ЛКМ в районе ватерлинии ледовым покровом акватории базы стоянки в период зимнего отстоя на плаву необходимо окалывать лед по периметру ватерлинии. Рекомендуется с наступлением зимнего периода поднимать катер из воды и хранить его на кильблоках под стояночным чехлом.

Стоянка катера в порту базирования должна быть укрыта от ветра, и иметь глубину акватории не менее 2,0 метра.

Требования к судоподъемному оборудованию

В районе базирования должно иметься судоподъемное оборудование грузоподъемностью не менее 25 тонн.

14. СРОК СЛУЖБЫ

Общий срок службы катера обусловлен сроком службы комплектующего оборудования и корпуса катера.

При правильной эксплуатации и своевременном проведении текущих ремонтов срок службы корпуса катера составляет не менее 15 лет.

15. ИСПЫТАНИЯ

В процессе строительства судна и по его окончании Строитель обеспечивает выполнение необходимых испытаний для проверки качества постройки и определения соответствия построенного судна характеристикам и гарантиям, указанным в Договоре.

Испытания всех ответственных узлов и деталей корпуса, а также механизмов, систем производятся ОТК завода-строителя

По окончании постройки судна, проводятся швартовные и ходовые приемо-сдаточные испытания.

Все расходы по проведению швартовых и ходовых испытаний, вплоть до сдачи судна, оплачивает Поставщик.

После окончания ходовых испытаний производится подписание акта приема-передачи. судна.

На основании договора-подряда на изготовление прогулочной моторного судна, судно поставляется Покупателю полностью готовым к эксплуатации: с запасом топлива, составляющим 25% от общего количества, но без провизии, воды, навигационных карт, штурманских пособий (книг), мединструментов и медикаментов.

Объем снабжения и ЗИП является предметом отдельного согласования между Покупателем и Поставщиком.

Системы смазки, гидравлики, охлаждения и др. сдаются заполненными соответствующими жидкостями.

К моменту сдачи на судне должна быть выполнена тщательная очистка и уборка всех помещений, отсеков и наружных поверхностей судна.

16. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С СУДНОМ

При поставке судно снабжается эксплуатационной документацией по ведомости, согласованной с Покупателем не позднее, чем за три месяца до сдачи судна.

В состав эксплуатационной документации входят:

- теоретический чертеж корпуса судна;

- инструкции по обслуживанию и эксплуатации механизмов, устройств, средств автоматизации и дистанционного управления с необходимыми чертежами, схемами ;

- чертеж общего расположения судна.

- копия заверенного Сертификата Росстандарта на судно

Вся эксплуатационная документация корректируется с учетом результатов приемо-сдаточных испытаний.

При постройке судна соблюдаются наилучшие условия современной судостроительной практики и применяются только такие материалы, механизмы, устройства и оборудование, которые пригодны для применения на морских судах, характеризуются высоким качеством, надежностью и ремонтопригодностью, одобрены Покупателем.

Инвентарь и инструменты должны быть высокого качества и поставляться в объеме, соответствующем Правилам и Конвенциям.

Инвентарь, расходные материалы, запчасти, специнструмент и приспособления должны быть надлежащим образом приготовлены, законсервированы, уложены и надежно закреплены на подходящих местах.

Если обнаруживаются разногласия между текстами Договора, данной спецификацией и техническим проектом, то приоритетными в этом случае считаются документы в перечисленном ниже порядке:

текст Договора;

Спецификация

Технический проект.

рабочая (исполнительная) документация